PERENCANAAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DI KOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Program Studi

Sarjana Terapan Transportasi Darat

Guna Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Transportasi Darat

Diajukan oleh :

CAMILLA DINDA LUCKYTA

NOTAR 18.01.059

POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TRANSPORTASI DARAT

BEKASI

2022

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama			: CAMILLA DINDA LUCKYTA

Notar			: 18.01.059

Tanda Tangan	:

Tanggal		: 25 JULI 2022

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama			: CAMILLA DINDA LUCKYTA

Notar			: 18.01.059

Program Studi		: Sarjana Terapan Transportasi Darat

Jenis Karya		: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERENCANAAN JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DI KOTA DUMAI”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di		: Bekasi

Pada Tanggal	: 25 Juli 2022

Yang Menyatakan

CAMILLA DINDA LUCKYTA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perencanaan Jaringan Lintas Angkutan Barang  di Kota Dumai”  sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menyelesaikan laporan saat ini saya selaku penulis tentunya tidak lepas  dari dukungan berbagai pihak, untuk itu ucapan terimakasih diberikan kepada:

- Orang tua dan keluarga yang selalu memberi doa dan dukungan.

- Bapak Ahmad Yani, ATD, MT. selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.

- Ibu Dessy Angga Afrianti, S.Si.T, M.SC. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Transportasi Darat PTDI-STTD.

- Bapak Dr. I Made Arka Hermawan, ATD., MT. sebagai dosen pembimbing pertama.

- Bapak Rianto Rili Prihatmantyo, ST, M.Sc sebagai dosen pembimbing kedua.

- Para dosen penguji atas koreksi dan sarannya yang menjadikan proposal skripsi ini lebih baik.

- Dosen-dosen Program Diploma IV Transportasi Darat angkatan XL, yang telah memberikan bimbingan selama pendidikan.

- Rekan Taruna/I Politeknik Transportasi Darat PTDI-STTD angkatan XL.

- Kakak Alumni ALL di Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah membantu dalam pengambilan data.

- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, saran dan masukan sangat diharapkan bagi kesempurnaan penulisan. Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai referensi atau keperluan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

Bekasi,   Agustus 2022

Camilla Dinda Luckyta

Notar: 18.01.059

# ABSTRAK

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Riau dimana Kota Dumai merupakan kota dengan penghasil minyak atau disebut juga kota industri. Tentu saja transportasi merupakan salah satu bidang terpenting di Kota dumai untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Kota Dumai merupakan kota dengan komoditas yang besar. Pasokan barang komoditas tersebut khususnya minyak dapat dipenuhi dengan salah satu sistem transportasi yaitu angkutan barang dan jaringan jalannya sebagai rute pergerakan angkutan barang.

Pergerakan angkutan barang saat ini masih tercampur dengan angkutan penumpang,  maka dari itu diperlukan sebuah skenario jaringan lintas angkutan barang guna meningkatkan kinerja lalu lintas. Di kondisi saat ini, kinerja lalu lintas di ruas jalan Kota Dumai dengan panjang perjalanan 1797,64 km, kecepatan rata-rata ruas 39,56 km/jam, waktu tempuh rata-rata 45 jam 35 menit 10 detik, dan kepadatan rata-rata 38,61 smp/km. Dari beberapa skenario yang diambil, skenario 1 merupakan skenario terbaik dengan kinerja lalu lintas panjang perjalanan 1617,53 km, kecepatan rata-rata ruas 42,38 km/jam, waktu tempuh rata-rata 32 jam 21 menit 2 detik, dan kepadatan rata-rata 15,21 smp/km.

Kata Kunci: Angkutan Barang, Kinerja Lalu Lintas, Jaringan Lintas, Perbandingan Kinerja, Skenario.

# ABSTRACT

Dumai is one of the cities located in Riau Province. Dumai is known as a city with oil producers or also called an industrial city.  Transportation is one of the most important thing in Dumai to support regional economic activities.  Therefore, Dumai is a city with large commodities. The supply of these commodities, especially oil, can be fulfilled by one of the transportation systems, namely freight transport and the road network as a route for the movement of goods transport.

The movement of freight transportation is currently still mixed with passenger transportation, therefore a cross-freight network scenario is needed to improve traffic performance. In current conditions, the traffic performance on the Dumai City road with a travel length of 1797.64 km, an average speed of 39.56 km/hour, an average travel time of 45 hours 35 minutes 10 seconds, and an average density 38.61 smp/km. Of the several scenarios taken, scenario 1 is the best scenario with a traffic performance of 1617.53 km, an average speed of 42.38 km/hour, an average travel time of 32 hours 21 minutes 2 seconds, and an average traffic density average 15.21 smp/km.

Keywords: Freight Transportation, Traffic Performance, Traffic Network, Performance Comparison, Scenario.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

ABSTRAK	iii

ABSTRACT	iv

DAFTAR ISI	v

DAFTAR GAMBAR	vii

DAFTAR TABEL	ix

BAB I  PENDAHULUAN	1

I.1.	Latar Belakang	1

I.2.	Identifikasi Masalah	3

I.3.	Rumusan Masalah	3

I.4.	Maksud dan Tujuan Penelitian	3

I.5.	Ruang Lingkup	4

BAB II  GAMBARAN UMUM	5

II.1.	Kondisi Transportasi	5

II.2.1	Karakteristik Jaringan Jalan	5

II.2.2	Karakteristik Pergerakan Volume Lalu Lintas	10

II.2.	Kondisi Wilayah Kajian	10

II.2.1	Lokasi Potensi Angkutan Barang	13

BAB III  KAJIAN PUSTAKA	19

III.1.	Pengertian Transportasi	19

III.2.	Sistem Transportasi Makro	19

III.3.	Karakteristik Angkutan Barang	21

III.4.	Jaringan Lintas	25

III.5.	Tingkat Pelayanan Jalan	26

III.6.	Klasifikasi Kelas Jalan	27

III.7.	Penentuan Jaringan Lintas Angkutan Barang	29

III.8.	Pemodelan Transportasi	30

III.9.	Analisis Data	32

III.10.	Penentuan Rute	32

BAB IV  METODOLOGI PENELITIAN	34

IV.1.	Alur Pikir	34

IV.2.	Desain Penelitian	36

IV.3.	Teknik Pengumpulan Data	38

IV.4.	Indikator Dari Kinerja Jaringan Jalan	42

IV.4.1.	Kecepatan	43

IV.4.2.	Kapasitas Ruas Jalan	43

IV.4.3.	Rasio Volume per Kapasitas	49

IV.4.4.	Kepadatan Ruas	50

IV.4.	Tahapan Analisis Data	50

IV.5.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	56

BAB V  ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH	57

V.1.	Kondisi Saat Ini	57

V.5.1.	Lingkup Studi	57

V.2.	Bangkitan dan Tarikan Angkutan Barang	59

V.3.	Analisis Distribusi Perjalanan	59

V.4.	Analisis Proporsi Penggunaan Moda	63

V.5.	Analisis Pembebanan Lalu Lintas	65

V.5.1.	Ruas Yang di Lewati Angkutan Barang	65

V.5.2.	Analisis Keakuratan Data	69

V.5.3.	Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana Sebelum Adanya Lintas Angkutan Barang	71

V.6.	Analisis Rencana Jaringan Lintas (Tahun Dasar/Kondisi Saat Ini)	73

V.6.1.	Skenario Satu Dengan Pembuatan dan Pembatasan Rute Angkutan Barang Dengan Melewati Ruas Jalan di CBD	73

Pemindahan Rute Alternatif Tanpa Melewati Ruas Jalan di CBD	76

Pemindahan Rute Alternatif Dari Beberapa Ruas Jalan di CBD	76

V.6.2.	Skenario Dua Dengan Pemindahan Rute Alternatif Tanpa Melewati Ruas Jalan di CBD	76

V.6.3.	Skenario Tiga Dengan Pemindahan Rute Alternatif Dari Beberapa Ruas Jalan di CBD	79

V.6.4.	Perbandingan Pembebanan Kinerja Lalu Lintas Dengan Adanya Jaringan Lintas Angkutan Barang	81

V.6.1.	Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana 2026 Dengan Adanya Jaringan Lintas Angkutan Barang	83

V.6.2.	Perbandingan Kinerja Jaringan Jalan Per Ruas	85

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN	88

VI.1.	Kesimpulan	88

VI.2.	Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90

LAMPIRAN	93

# DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1 Peta Status Jaringan Jalan Kota Dumai	8

Gambar II 2 Peta Fungsi Jaringan Jalan Kota Dumai	9

Gambar II 3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2038	11

Gambar II 4 Peta Ruas yang Dilewati Angkutan Barang	12

Gambar II 5 PT Pertamina RU II Dumai	14

Gambar II 6 PT Wilmar Nabati Dumai	15

Gambar II 7 PT Sari Dumai Sejati	16

Gambar II 8 PT Pasific Indopalm Industries	17

Gambar II 9 Pintu Masuk Kawasan Industri Dumai	17

Gambar II 10 Peta Lokasi Potensi Angkutan Barang	18

Gambar III 1 Sistem Transportasi Makro	20

Gambar III 2 sistem transportasi makro	20

Gambar III 3 Pola Jaringan Lintas Kendaraan Barang Primer	21

Gambar III 4 Pola Jaringan Lintas Kendaraan Barang Sekunder/Lokal Kawasan	22

Gambar III 5 Kendaraan barang sedang/berat (di atas 5.500 kg)	23

Gambar III 6 JBB maksimum 24.000 kg	24

Gambar III 7 JBB maksimum 30.480 kg dengan peti kemas 40 kaki	24

Gambar III 8 Daerah Bangkitan dan Tarikan	31

Gambar IV 1 Bagan Alir Penelitian	38

Gambar V 2 Proporsi Pemilihan Moda Arah Masuk Kota Dumai	64

Gambar V 3 Proporsi Pemilihan Moda Arah Keluar Kota Dumai	64

Gambar V 4 Pembebanan Lalu Lintas di Kota Dumai Tahun 2021	68

Gambar V 5 Hasil Hepotesa	70

Gambar V 6 Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana 2026 Tanpa Jaringan Lintas Angkutan Barang	72

Gambar V 7 Peta Jaringan Lintas Do Something 1 Tahun Saat Ini	74

Gambar V 8 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 1 Tahun 2021	75

Gambar V 9 peta jaringan lintas do something 2 tahun saat ini	77

Gambar V 10 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 2 Tahun Saat Ini	78

Gambar V 11 Peta Jaringan Lintas Do Something 3 Tahun Saat Ini	80

Gambar V 12 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 3 Tahun Saat Ini	80

Gambar V 13   Peta Rute Gabungan Skenario Jaringan Lintas Angkutan Barang Tahun Saat Ini	83

Gambar V 14 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 1 Tahun Rencana 2026	85

# DAFTAR TABEL

Tabel II 1 Nama Jalan Beserta Fungsi, Panjang dan Status Jalan	6

Tabel III 1 konfigurasi beban sumbu kendaraanGambar III 2 sistem transportasi makro	20

Tabel III 2 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan	28

Tabel III 3 konfigurasi beban sumbu kendaraan	28

Tabel III 9 Karakteristik Tingkat Pelayanan	49

Tabel III 10 Tabel Penanganan Ruas	50

Tabel IV 1 Kapasitas Dasar Berdasarkan Tipe Jalan	44

Tabel IV 2 Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu lintas	45

Tabel IV 3 Faktor Penyesuaian Pemisah Arah	46

Tabel IV 4 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping	47

Tabel IV 5 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota	48

Tabel V 1 Matriks Asal – Tujuan Angkutan Barang di Kota Dumai (tonase/hari) 	60

Tabel V 2 Matriks Asal – Tujuan Angkutan Barang di Kota Dumai (smp/jam)	61

Tabel V 3 Matriks Asal – Tujuan Mobil di Kota Dumai (smp/jam)	62

Tabel V 4 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini yang di Lalui Angkutan Barang	65

Tabel V 5 Hasil Perhitungan Rasio Uji Ruas	70

Tabel V 6 Ruas Jalan Terpilih Skenario 1	73

Tabel V 7 Skenario Jaringan Lintas Angkutan Barang	76

Tabel V 8 Ruas Jalan Terpilih Skenario 2	77

Tabel V 9 Ruas Jalan Terpilih Skenario 3	79

Tabel V 10 Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Kota Dumai Tahun 2021	81

Tabel V 11 Tingkat Pertumbuhan Kendaraan	83

Tabel V 12 Perbandingan Kinerja Jaringan Jalan	87

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang aspek sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah. Hal ini dikarenakan setiap orang memerlukan perpindahan untuk melakukan kegiatan dan menjalankan aktifitasnya. Maka dari itu, keadaan transportasi di suatu wilayah akan mempengaruhi pola ekonomi masyarakatnya. Jika kegiatan ekonomi di suatu daerah terdistribusi dengan baik maka pola pergerakan transportasi tersebut akan meningkat.

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Riau dimana Kota Dumai merupakan kota dengan penghasil minyak atau disebut juga kota industri. Tentu saja transportasi merupakan salah satu bidang terpenting di Kota dumai untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Kota Dumai merupakan kota dengan komoditas yang besar. Pasokan barang komoditas tersebut khususnya minyak dapat dipenuhi dengan salah satu sistem transportasi yaitu angkutan barang dan jaringan jalannya sebagai rute pergerakan angkutan barang.

Penanganan dalam angkutan barang sangat berbeda dengan angkutan penumpang, dimana angkutan penumpang diharapkan mempunyai fasilitas yang baik untuk para pengguna jasanya. Sedangkan penanganan dalam angkutan barang diharapkan untuk bisa memfasilitasi dengan baik agar barang tersebut tidak berubah saat sampai ke tujuan. Lintasan yang dilalui oleh angkutan barang pun berbeda dengan angkutan penumpang. Angkutan penumpang cenderung bebas dalam memilih rute atau lintasan yang akan dilalui, dan diperbolehkan bercampur dengan kendaraan pribadi. Sedangkan linatasan yang dilalui angkutan barang sebisa mungkin tidak bercampur dengan kendaraan pribadi, hal ini dikarenakan dimensi angkutan barang yang jauh lebih besar dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga berbahaya bagi kendaraan pribadi maupun angkutan barangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 10 tahun Kota Dumai memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,71%. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2021 mencapai 316.782 jiwa dengan luas wilayah kota 1.727,8 km². Kota Dumai yang didominasi oleh sektor industri serta pertanian sebagai penghasil bahan baku industri dapat mempengaruhi meningkatnya permintaan konsumsi sehingga terjadi kenaikan jumlah proses distribusi barang serta pergerakan angkutan barang.

Peningkatan dalam pertumbuhan kendaraan di Kota Dumai sebesar 0,7% akan menambah beban volume pada ruas jalan. Semakin tinggi volume ruas jalan akan mempengaruhi kinerja ruas jalannya, pada laporan umum tim pkl PTDI STTD Kota Dumai (2021) dapat diketahui dari nilai V/C rasio ruas jalan yang dilewati oleh angkutan barang mencapai 0,79 dengan LOS D pada jalan Diponegoro dengan kecepatan rata-rata pada ruas jalan Putri Tujuh mencapai 24,04 km/jam. Namun untuk saat ini Kota Dumai belum terdapat rute jaringan lintas angkutan barang sehingga perlu direncanakannya rute jaringan lintas angkutan barang untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kinerja lalu lintas.

Dari hasil survey road side interview yang dilakukan oleh tim pkl PTDI STTD Kota Dumai yang dinyatakan pada laporan umum bahwasanya pergerakan angkutan barang terbesar di Kota Dumai yaitu sebesar 34% yang merupakan pergerakan dari zona internal ke eksternal. Data tersebut menyatakan bahwasanya Kota Dumai merupakan kota dengan pendistribusi pemasok bahan baku industri ke daerah-daerah lain. Selanjutnya untuk pergerakan zona eksternal ke internal sebesar 29% dimana dari data tersebut dapat dinyatakan bahwasanya angkutan barang dari luar daerah mengambil pasokan dari perusahaan industri di Kota Dumai.

Maka dari itu perlu diadakannya perencanaan rute jaringan lintas angkutan barang agar kegiatan pendistribusian barang terdistribusi secara teratur dan meningkatkan kinerja lalu lintas serta mengantisipasi terjadinya mixed traffic. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya kecelakaan kendaraan angkutan barang dengan kendaraan umum lainnya. Melalui permasalahan di atas perlu adanya kajian tentang pengaturan dan penataan pergerakan angkutan barang di Kota Dumai terhadap kinerja jalan yang akan ditimbulkan.

## Identifikasi Masalah

Permasalah transportasi yang ada di Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,71% dalam kurun waktu 10 tahun.

- Peningkatan dalam pertumbuhan kendaraan di Kota Dumai sebesar 0,7%.

- Berdasarkan hasil survei pencacahan lalu lintas yang telah dilakukan diperoleh nilai perbandingan antara volume dengan kapasitas jalan (V/C rasio) tertinggi sebesar 0,79 di ruas jalan Diponegoro 1 dengan LOS D menyebabkan penurunan kinerja lalu lintas di ruas jalan yang dilalui.

- Kecepatan rata-rata sebesar 24,04 km/jam di ruas jalan Diponegoro 1.

- Terdapat Mixed Traffic antara kendaraan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang di ruas jalan Kota Dumai.

- Pergerakan lalu lintas angkutan barang yang belum sesuai dengan klasifikasi jalannya.

- Belum adanya pengaturan dan penetapan rute terpilih untuk jaringan lintas angkutan barang di Kota Dumai.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dipecahkan yaitu :

- Bagaimana kinerja lalu lintas di jaringan jalan yang dilintasi angkutan barang saat ini?

- Bagaimana rencana penerapan rute lalu lintas angkutan barang yang dapat diusulkan?

- Bagaimana kinerja lalu lintas di jaringan jalan Kota Dumai setelah ditetapkan jaringan lintas angkutan barang?

## Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk merencanakan penerapan rute jaringan lintas angkutan barang di Kota Dumai.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- Mengidentifikasi kinerja lalu lintas di jaringan lintas angkutan barang pada kondisi saat ini.

- Merencanakan rute lalu lintas angkutan barang di Kota Dumai.

- Menganalisis kinerja lalu lintas di jaringan jalan Kota Dumai setelah ditentukannya jaringan lintas angkutan barang.

## Ruang Lingkup

Pembatasan masalah dilakukan untuk mempersempit wilayah kajian agar permasalahan yang akan dikaji dapat dianalisis lebih dalam sehingga strategi pemecahan masalah dapat dijelaskan secara sistematis. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Wilayah studi pada jaringan jalan Kota Dumai yang dilalui oleh angkutan barang.

- Jenis kendaraan yang dikaji dengan muatan MST > 2 ton dan angkutan barang tipe kendaraan besar dengan MST > 10 ton.

- Jenis-jenis angkutan barang yang masuk, keluar, dan melintasi Kota Dumai.

- Melakukan analisis sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan dan perencanaan jaringan lintas angkutan barang yang baru.

# BAB II 
GAMBARAN UMUM

## Kondisi Transportasi

Fasilitas perlengkapan jalan diantaranya rambu, marka dan lampu penerangan jalan umum di Kota Dumai tidak semua jalan di kategorikan baik, menurut fungsi jalan maupun kawasan tentu memiliki perbedaan. Pada jalan arteri di pusatpusat kota pada umumnya dalam keadaan baik serta rambu dan marka juga tersedia dalam kondisi baik. Begitu pula dengan ketersediaan lampu penerangan jalan umum dijalan arteri pusat kota sudah baik. Namun, pada jalan yang cukup jauh dari pusat kota masih terdapat jalan yang tidak terseda penerangan jalan serta rambu yang memadai.

Untuk fasilitas pejalan kaki di Kota Dumai diantaranya zebracross dan trotoar sudah tersedia dalam kondisi cukup baik. Fasilitas penyeberangan pada simpang ditandai dengan adanya zebracross pada setiap simpang maupun pusat kegiatan seperti kawasan pendidikan, perkantoran, maupun perbelanjaan dalam kondisi sudah baik. Sedangkan untuk trotoar sebagian besar hanya ada pada beberapa ruas jalan saja yang sudah memadai dan dalam kondisi baik.

Karakteristik sarana pada Kota Dumai meliputi kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan barang dengan berbagai jenis. Karakteristik sarana angkutan umum di Kota Dumai yaitu Angkutan Umum Penumpang (kapasitas 9 orang) tetapi kondisi dari Angkutan Umum Penumpang ini kurang peremajaan. Mini Bus (kapasitas 15-22 orang), Bus Sedang (kapasitas 30-40 orang), serta Bus Besar (kapasitas 80 orang). Serta kendaraan barang seperti Truk dan Truk Tangki sangat banyak dijumpai di Kota Dumai ini dikarenakan wilayah studi ini merupakan kota industri yang memiliki banyak sekali pabrik atau PT (Perseroan Terbatas) yang berkontribusi masuk dan keluar Kota Dumai.

### Karakteristik Jaringan Jalan

Kondisi jalan di Kota Dumai sebagian besar dalam kondisi baik, dengan permukaan jalan sudah diaspal atau beton. Jaringan jalan wilayah studi yang dikaji diantaranya adalah jaringan jalan menurut fungsi yang terdiri dari 48 ruas jalan arteri dengan panjang 151.110 km, 32 ruas jalan kolektor dengan panjang 62,933 km dan 1 ruas jalan lokal dengan panjang 1560 km. Sementara jaringan jalan menurut status terdiri dari 34 ruas jalan nasional dengan panjang 24.563 km dan 35 ruas jalan kota dengan panjang 54.970 km. sehingga jaringan jalan wilayah studi yang dikaji sepanjang 215.603 km. Berikut merupakan tabel nama jalan beserta fungsi, panjang dan status jalannya.

Tabel II 1 Nama Jalan Beserta Fungsi, Panjang dan Status Jalan

| NAMA JALAN | STATUS | FUNGSI | PANJANG (METER) |
| --- | --- | --- | --- |
| JL. DATUK LAKSAMANA 1 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 240 |
| JL. DATUK LAKSAMANA 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 410 |
| JL. DATUK LAKSAMANA 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 460 |
| JL. GATOT SUBROTO 1 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 4535 |
| JL. GATOT SUBROTO 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3000 |
| JL. GATOT SUBROTO 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3000 |
| JL. GATOT SUBROTO 4 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2500 |
| JL. GATOT SUBROTO 5 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3500 |
| JL. PUTRI TUJUH 1 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2000 |
| JL. PUTRI TUJUH 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 800 |
| JL. PUTRI TUJUH 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1610 |
| JL. CUT NYAK DIEN 1 | PROVINSI | KOLEKTOR | 1800 |
| JL. CUT NYAK DIEN 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 12680 |
| JL. CUT NYAK DIEN 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 11980 |
| JL. CUT NYAK DIEN 4 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 9245 |
| JL. CUT NYAK DIEN 5 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 8000 |
| JL. CUT NYAK DIEN 6 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 10200 |
| JL. CUT NYAK DIEN 7 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 10830 |
| JL. CUT NYAK DIEN 8 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 10000 |
| Tabel II.1 Lanjutan |  |  |  |
| NAMA JALAN | STATUS | FUNGSI | PANJANG (METER) |
| JL. CUT NYAK DIEN 9 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 6000 |
| JL. TUANKU TAMBUSAI | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 8750 |
| JL. SOEKARNO HATTA 1 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 700 |
| JL. SOEKARNO HATTA 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1010 |
| JL. SOEKARNO HATTA 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2140 |
| JL. SOEKARNO HATTA 4 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 4200 |
| JL. SOEKARNO HATTA 5 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3150 |
| JL. SOEKARNO HATTA 6 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1090 |
| JL. SOEKARNO HATTA 7 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3310 |
| JL. SOEKARNO HATTA 8 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1800 |
| JL. SOEKARNO HATTA 9 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2200 |
| JL. SOEKARNO HATTA 10 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2050 |
| JL. WAN AMIR 1 | PROVINSI | KOLEKTOR | 2680 |
| JL. WAN AMIR 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 730 |
| JL. BUKIT DATUK 1 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 610 |
| JL. BUKIT DATUK 2 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 1070 |
| JL. BUKIT DATUK 3 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 560 |
| JL. BUKIT DATUK 4 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 110 |

Sumber : Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Dibawah ini merupakan peta jaringan jalan Kota Dumai berdasarkan status dan fungsi (Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021). Dimana pada peta jaringan jalan berdasarkan status terdapat jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan tol. Sedangkan pada peta jaringan jalan berdasarkan fungsinya terdapat jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor, lokal dan jalan tol.

Sumber : Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 1 Peta Status Jaringan Jalan Kota Dumai

Gambar II 2 Peta Fungsi Jaringan Jalan Kota Dumai

Sumber : Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

### Karakteristik Pergerakan Volume Lalu Lintas

Pada karakteristik volume lalu lintas di Kota Dumai dapat dilihat perbedaan pada waktu peak. Pada peak pagi umumnya pergerakan di dalam kota lebih banyak menuju ke arah CBD, sedangkan pergerakan dari luar kota lebih sedikit menuju daerah dalam kota. Pada peak pagi, jumlah volume lalu lintas tidak hanya terpusat pada satu waktu karena jam berangkat k antor dan hal lainnya seperti kendaraan barang tentunya berbeda. Orang berangkat ke kantor rata-rata antara jam 07.300 – 08.15, sedangkan kendaraan barang di Kota Dumai ini belum diatur mengenai pergerakan angkutan barangnya.

Pada peak siang, jumlah pergerakan tidak sebesar peak pagi. Pada dasarnya sebagian besar pergerakan berasal dari dalam kota itu sendiri. Sedangkan pergerakan diluar kota sedikit untuk kendaraan pribadi.

Pada peak sore, jumlah pergerakan akan semakin meningkat dikarenakan banyaknya masyarakat yang mulai keluar rumah maupun pulang dari kantor dari arah CBD menuju ke rumah masing-masing maupun tujuan lainnya. Bahkan, masyarakat juga banyak yang menuju kearah CBD pada sore hari untuk kegiatan yang beraneka ragam.

## Kondisi Wilayah Kajian

Kota Dumai merupakan kota yang terletak di Provinsi Riau dengan jarak 200 km dari Kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki letak yang strategis dan terletak di tepi laut yang behadapan langsung dengan Selat Malaka. Kota Dumai memiliki wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kotamadya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang pembentukan kota/kabupaten di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Secara administratif, Kota Dumai terdiri 7 kecamatan dengan 33 wilayah kelurahan yang terbagi menjadi beberapa kelurahan pada setiap kecamatannya. Berikut merupakan peta administrasi Kota Dumai yang didapat dari pemerintah setempat.

Sumber : Dinas PUPR Kota Dumai Tahun 2019

Gambar II 3 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2038

Kondisi lalu lintas angkutan barang di Kota Dumai yang masih belum ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang menyebabkan bercampurnya dengan lalu lintas lokal. Pergerakan angkutan barang tertinggi dan mendominasi yaitu pada pergerakan zona internal ke zona eksternal sebesar 34%. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya Kota Dumai sebagai pemasok bahan produksi yang banyak terdistribusi keluar kota. Hal ini juga dikarenakan Kota Dumai merupakan kota sebagai jalan lintas ke kota-kota sekitaran Dumai. Jenis muatan yang diangkut oleh angkutan barang keluar Kota Dumai sebagian besar adalah kelapa sawit, hasil pertanian dan minyak.

Jaringan jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang merupakan ruas jalan utama akses masuk Kota Dumai, yang terdiri dari Jl. Arifin Ahmad, Jl. Bahtera, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Datuk Laksamana, Jl. Gatot Subroto, Jl. Putri Tujuh, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Tuanku Tambusai, Jl. Wan Amir dan Jl. Hasanudin. Berikut merupakan peta ruas jalan yang dilewati angkutan barang.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar II 4 Peta Ruas yang Dilewati Angkutan Barang

### Lokasi Potensi Angkutan Barang

Kota Dumai didominasi pembangunan pada sektor industri, penjualan, pembangunan angkutan serta bangunan disamping memperhatikan sektor pertanian sebagai penghasil bahan baku industri. Kota Dumai merupakan kota dengan penghasil bahan baku minyak yaitu dengan luas perkebunan kelapa sawit seluas 96,5 hektar. Hal ini yang menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu kota pemasok minyak di Indonesia yang akan terdistribusi ke daerah-daerah lain. Selain minyak banyak juga bahan-bahan baku industri, sayur-sayuran maupun barang perdagangan lainnya.

Saat ini, Kota Dumai belum memiliki terminal khusus untuk angkutan barang dan hanya mengandalkan parkir khusus angkutan barang. Dalam pengangkutan utamanya angkutan barang, di Kota Dumai pergerakanannya dapat dikatakan cukup ramai. Barang yang masuk menuju Kota Dumai beraneka ragam, sedangkan untuk barang yang didistribusikan menuju luar Kota Dumai utamanya adalah minyak dan kelapa sawit.

Kota Dumai termasuk kota yang terdapat banyak perusahaan industri, seperti PT Pertamina, PT Wilmar, dan perusahaan lainnya. Terdapat kawasan industri di Kota Dumai yang berada di daerah Kecamatan Medang Kampai. Untuk titik – titik lokasi yang potensi angkutan barangnya tertinggi di wilayah Kota Dumai, yaitu ada beberapa titik lokasi antara lain :

- PT. Pertamina Persero Refinery Unit II Dumai

Kilang minyak yang sudah beroperasikan sejak tahun 1971 ini terletak di Jl. Putri Tujuh Dumai. Berbagai produk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Non Bahan Bakar Minyak (NBBM) telah dihasilkan dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang minyak ini telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi Kota Dumai dan sekitarnya serta telah memberikan andil yang besar terhadap pemenuhan bahan bakar nasional. Produk pertamina yang dapat dinikmati keberadaanya oleh masyarakat seperti minyak bakar, minyak diesel, minyak solar, minyak tanah, dan aviation turbine fuel. Dan untuk bahan bakar non BBM ada tiga yaitu solvent, green coke, serta liquid petroleum gas. Dibawah ini merupakan tampak depan perusahaan pertamina persero II yang berada di Kota Dumai.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 5 PT Pertamina RU II Dumai

- PT Wilmar

PT Wilmar Nabati Indonesia yang sebelumnya bernama Bukit Kapur Reksa (BKR) telah berdiri sejak tahun 1989 dengan produksi utama yaitu minyak goreng, berada di Jl. Datuk Laksamana dan Jl. Arifin Ahmad, Pelintung, Kota Dumai. PT Wilmar pada awal tahun 2004 manajemen perusahaan memutuskan unuk menambah tangki sebesar 12.000 MT untuk bahan baku CPO. Hal ini membuat pengaruh yang besar terhadap perekonomian Kota Dumai dan berdampak positif dalam pembangunan kota. PT Wilmar mampu mengolah CPO yaitu sebesar 4.100 MT perharinya dan PK Crushing sebanyak 1000 MT harinya yang menjadikan PT Wilmar produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di Indonesia. PT Wilmar pada awal tahun 2005 kembali melakukan pembangunan di Kawasan Industri Dumai, Pelintung berupa pembangunan refinery fractionation dengan kapasitas 5.600 MTD. Perkembangan pabrik ini didukung dengan pembangunan pelabuhan yang memiliki dermaga dengan panjang 425 meter dan kolom pelabuhan dengan kedalaman 14 meter dan dapat disandari oleh kapal dengan bobot 50.000 DWT. Berikut merupakan gambar PT Wilmar yang berada di Jl. Datuk Laksamana.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 6 PT Wilmar Nabati Dumai

- PT Sari Dumai Sejati

PT SDS merupakan salah satu eksportir minyak sawit terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki dan mengendalikan spektrum yang luas dari rantai nilai bisnis minyak sawit dari sumber hingga distribusi dan terlibat dalam pemurnian, pemprosesan dan perdagangan minyak sawit untuk penggunaan domestik dan ekspor internasional. Perusahaan ini mengoperasikan empat kilang minyak, satu pabrik biodiesel dan pabrik penghancur di Indonesia dan Cina. Kilang barunya menggunakan teknologi mutakhir, yang mencerminkan komitmen untuk mengembangkan fasilitas dan produk terdepan di dunia. Empat kilang minyak PT Sari Dumai Sejati di Indonesia dan Tiongkok memiliki kapasitas 4,2 juta ton per tahun. Pada bulan Juli 2016, perusahaan ini mengakuisisi biodesel Spanyol, Bio-Oils, yang menyebabkan meningkatnya produksi solar secara global sebesar hamper 60% menjadi lebih dari 680.000 ton per tahun. Kilang-kilang ini didukung oleh infrastruktur logistic seperti tangki penyimpanan darat dan tongkang, fasilitas desalinasi air, pembangkit listrik mandiri dan dermaga. Berikut merupakan gambar PT Sari Dumai Sejati.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 7 PT Sari Dumai Sejati

- PT Pacific Indopalm Industries

Indopalm adalah salah satu kilang minyak di Lubuk Gaung, Dumai dengan kapasitas hingga 94.000 T. Pada bulan Desember 2009 dan 2013 pabrik tambahan dipasang untuk meningkatkan kapasitas sebesar 112,5% untuk memenuhi permintaan pasar produk kelapa sawit yang terus meningkat. Perusahaan telah berinvestasi di pabrik teknologi terbaru dengan Pengilangan & Fraksinasi otomatis dan penyimpanan Massal bersama dengan Armada Tanker jalan untuk memastikan pasokan Minyak Sawit Mentah secara terus menerus dari pabrik.

Indopalm menghasilkan Listrik sendiri dengan menggunakan cangkang sawit sebagai bahan bakar biomassa terbaru dan salah satu bahan bakar paling ramah lingkungan yang tidak pernah merusak Lingkungan.

Sumber : pacificindopalm.com

Gambar II 8 PT Pasific Indopalm Industries

- Kawasan Industri Dumai

Kawasan Industri Dumai (KID) merupakan salah satu kawasan industri terbesar dengan kemajuan yang pesat di Provinsi Riau. Kawasan ini terletak di Pelintung ini telah memiliki fasilitas seperti dermaga ekspor dengan kapasitas tiga kapal tanker, juga telah dibangun pabrik pupuk NPK dan telah berproduksi, pabrik pupuk ini merupakan pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 9 Pintu Masuk Kawasan Industri Dumai

Dibawah ini merupakan peta perusahaan-perusahaan diatas yang menjadi potensi angkutan barang. Ada PT Pertamina di Jalan Putri Tujuh, PT Wilmar dan Kawasan Industri Dumai di Jalan Arifin Ahmad, serta PT Pasific Indopalm dan Sari Dumai Sejati di Jalan Cut Nyak Dien.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar II 10 Peta Lokasi Potensi Angkutan Barang

# BAB III 
KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Transportasi

Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia, mesin ataupun hewan.

Morlok (1978) mendefinisikan bahwasanya transporasi sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain.

Tamin (1997) menyatakan bahwa transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana/prasarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang dan dimungkinkannya akses ke semua wilayah.

Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan baran atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan.

### Sistem Transportasi Makro

Sistem transportasi dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu sistem transportasi menyeluruh (makro) serta sistem transportasi mikro yang merupakan hasil pemecahan dari sistem transportasi makro menjadi lebh kecil yang masing-masing saling terkait dan saling memengaruhi. Sistem transportasi tersebut terdiri dari: sistem kegiatan, sistem jaringan, sistem pergerakan dan sistem kelembagaan seperti halnya dinyatakan pada Tamin (2000). Sistem makro tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi seperti terlihat pada Gambar III.1 :

Gambar III 1 Sistem Transportasi Makro

Tabel III 1 konfigurasi beban sumbu kendaraanGambar III 2 sistem transportasi makro

Tabel III 2 Konfigurasi Beban Sumbu KendaraanGambar III 3 Sistem Transportasi Makro

Tabel III 3 konfigurasi beban sumbu kendaraanGambar III 4 sistem transportasi makro

Tabel III 4 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan

Tabel III 5 konfigurasi beban sumbu kendaraan

Tabel III 6 Konfigurasi Beban Sumbu KendaraanGambar III 5 Sistem Transportasi Makro

Tabel III 7 konfigurasi beban sumbu kendaraanGambar III 6 sistem transportasi makro

Tabel III 8 Konfigurasi Beban Sumbu KendaraanGambar III 7 Sistem Transportasi Makro

Tabel III 9 konfigurasi beban sumbu kendaraanGambar III 8 sistem transportasi makro

Sumber: Tamin,2000

Berikut merupakan penjelasan sistem transportasi makro yang dinyatakan Tamin (2000) :

- Sistem Kegiatan

Sistem kegiatan memiliki jenis kegiatan tertentu yang nantinya akan membangkitkan dan menarik pergerakan dalam suatu proses pemenuhan kebutuhan. Sistem ini merupakan sistem dengan pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Besarnya pergerakan ini sangat berkaitan erat dengan jenis dan intensitas kegiatan yang dilakukan.

- Sistem Jaringan

Pergerakan berupa pergerakan manusia atau barang membutuhkan moda transportasi dan media tempat moda transportasi tersebut bergerak. Sistem jaringan tersebut meliputi sistem jaringan jalan raya, kereta api, sistem node dan terminal, bandara, serta pelabuhan.

- Sistem Pergerakan

Sistem pergerakan merupakan interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan yang akan menghasilkan pergerakan manusia atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan atau orang.

- Sistem Kelembagaan

Sistem kelembagaan meliputi individu, kelompok, lembaga dan instansi pemerintah serta swasta yang terliba secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap sistem mikro tersebut.

### Karakteristik Angkutan Barang

Pergerakan kendaraan barang dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pergerakan kendaraan barang primer dan pergerakan barang sekunder (lokal). Untuk pergerakan primer adalah pergerakan kendaraan dari pusat/koridor utama/kawasan industri industri menuju ke lokasi kota. Sedangkan pergerakan sekunder/lokal adalah pergerakan kendaraan antar kawasan dalam lokasi studi. Karakteristik ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Tamin 2000

Gambar III 9 Pola Jaringan Lintas Kendaraan Barang Primer

Sumber: Tamin 2000

Gambar III 10 Pola Jaringan Lintas Kendaraan Barang Sekunder/Lokal Kawasan

Untuk strategi kebijakan penggunaan kendaraan barang pada distribusi primer dapat digunakan mobil barang berat sedangkan pada jaringan lokal diutamakan menggunakan mobil barang sedang seperti pick up atau mobil box.

Angkutan barang dalam pengoperasiannya memiliki standar jumlah berat yang diizinkan (JBI) untuk diangkut dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI) yang ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

- JBB (jumlah berat yang diperbolehkan) dan/atau JBKB (jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan);

- Kelas jalan;

- Berat kosong kendaraan;

- Dimensi kendaraan dan bak muatan;

- Titik berat muatan dan pengemudi; dan

- Jumlah tempat duduk yang tersedia, bagi mobil bus

Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang yang dinyatakan pada Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Mobil barang terdiri dari mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik.

Kendaraan angkutan barang yang beroperasi di lokasi studi sangat bervariasi mulai kendaraan barang sedang sampai kendaraan berat. Dalam tinjauan jenis kendaraan barang ini dikelompokkan menurut JBB, sehingga dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu:

- Kendaraan barang sedang/berat (diatas 5.500 kg).

- Kendaraan barang berat dengan JBB maksimum 24.000 kg.

- Kendaraan barang berat dengan JBB maksimum 30.480 kg dengan peti kemas 40 kaki.

Karakteristik angkutan barang di atas, menunjukkan bahwa angkutan barang membutuhkan penataan dan perlakuan tertentu. Kendaraan angkutan barang yang terdapat di lokasi studi dikelompokkan sebagai berikut :

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Tahun 2021

Gambar III 11 Kendaraan barang sedang/berat (di atas 5.500 kg)

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Tahun 2021

Gambar III 12 JBB maksimum 24.000 kg

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Tahun 2021

Gambar III 13 JBB maksimum 30.480 kg dengan peti kemas 40 kaki

Pengelompokkan kendaraan barang ini akan memberikan konsekuensi pengaturan yang berbeda untuk masing-masing kelompok dengan tetap memperhatikan kepentingan kelancaran lalu lintas dan kelancaran proses distribusi barang.

### Jaringan Lintas

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan perencanaan jaringan lintas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar-dasar maupun aturan yang sudah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

- Penetapan tingkat pelayanan dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015

Penetapan tingkat pelayanan memiliki tujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.  Sedangkan, untuk tingkat pelayanan sendiri memiliki beberapa indikator yang harus dipenuhi:

  - Rasio antara volume dan kapasitas jalan;

  - Kecepatan yang merupakan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah;

  - Waktu perjalanan;

  - Kebebasan bergerak;

  - Keamanan;

  - Ketertiban;

  - Kelancaran; dan

  - Penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

- Persyaratan teknis kendaraan;

- Jenis angkutan barang;

- Jenis barang yang diangkut

- Kelas jalan; dan

- Penentuan lalu lintas barang.

### Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalanan adalah perbandingan antara volume dengan kapasitas. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006, tingkat pelayanan diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu:

- Tingkat Pelayanan A, dengan kondisi:

- Arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi.

- Kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum atau minimum dan kondisi fisik jalan.

- Pengemudi dapat mempertahankan kecepatannya yang diinginkan tanpa atau dengan tundaan.

- Tingkat Pelayanan B, dengan kondisi:

- Arus stabil dengan arus lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.

- Kepadatan lalu lintas internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan.

- Pengemudi tetap mempunyai cukup kebebasan untuk memilih kecepatan dan jalur jalan yang digunakan.

- Tingkat Pelayanan C, dengan kondisi:

- Arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi.

- Kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat.

- Pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, berpindah jalur atau mendahului.

- Tingkat Pelayanan D, dengan kondisi:

- Arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih bias di tolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus.

- Kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan sementara dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar.

- Pengemudi memiliki keterbatasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi masih bisa diatasi untuk waktu yang singkat.

- Tingkat Pelayanan E, dengan kondisi:

- Arus lebih rendah dan tingkat pelayanan D volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah.

- Kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi.

- Pengemudi mulai merasakan kemacetan.

- Tingkat Pelayanan F, dengan kondisi:

- Arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang.

- Kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.

- Dalam keadaan antrian, kecepatan turun sampai 0.

### Klasifikasi Kelas Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Indonesia mengelompokkan jalan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Kesesuaian kelas yang dimaksud adalah angkutan barang yang seharusnya menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan agar mengurangi kerusakan jalan akibat badan jalan yang mendapatkan beban berlebih, yaitu:

- Jalan Kelas I, merupakan jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- Jalan Kelas II, yaitu arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, ukuran paling tinggi 4,2 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton;

- Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, ukuran paling tinggi 3,5 meter, dan muatan sumbu terberat 8 ton; dan

- Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2,5 meter, ukuran panjang melebihi 18 meter, ukuran paling tinggi 4,2 meter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Tabel III 10 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan

Tabel III 11 konfigurasi beban sumbu kendaraan

Tabel III 12 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan

Tabel III 13 konfigurasi beban sumbu kendaraan

Tabel III 14 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan

Tabel III 15 konfigurasi beban sumbu kendaraan

Tabel III 16 Konfigurasi Beban Sumbu Kendaraan

Tabel III 17 konfigurasi beban sumbu kendaraan

Kemudian pada disebutkan bahwasanya angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang, sehingga dalam hal tersebut untuk menggunakan kendaraan barang seperti truk sedang, truk besar, dan sebagainya.

Sumber: Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman Beam No.01/MN/BM/83

### Penentuan Jaringan Lintas Angkutan Barang

Pembatasan lalu lintas tersebut dapat dilakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria tertentu yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 mengenai kriteria untuk pembatasan tersebut adalah:

- Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur alan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);

- Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata – rata pada jam puncak dari 30 km/jam;

- Tersedia jaringan alternatif.

Dinyatakan dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 bahwa pembatasan lalu lintas dapat dilakukan dengan:

- Pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan dimensi dan jenis kendaraan; dan/atau

- Pembatasan lalu lintas kendaraan barang berdasarkan muatan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan jaringan lintas yang berkaitan dengan pola pergerakan angkutan barang dari tempat asal ke tujuan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan sebagai berikut:

- Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

Jaringan lintas sebagaimana ditetapkan dengan memperhatikan:

- Kebutuhan angkutan;

- Kelas jalan yang sesuai/lebih tinggi;

- Tingkat keselamatan angkutan

- Tingkat pelayanan jalan;

- Tersedianya terminal angkutan barang;

- Rencana umum tata ruang;

- Kelestarian lingkungan.

Kendaraan dapat dikatakan sebagai angkutan barang jika telah memiliki persyaratan teknis sebagai kendaraan bermotor angkutan barang yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 yaitu:

- Tersedia tempat atau ruang muatan yang sudah dirancang khusus.

- Barang yang diangkut sesuai ruang muatan.

- Jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.

### Pemodelan Transportasi

Pemodelan ini merupakan tahap awal untuk melakukan perencanaan transportasi baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang terhadap suatu permintaan lalu lintas kepada saran dan prasarana. Maka dari itu diperlukan beberapa tahap yang tertera sebagai berikut:

- Bangkitan Perjalanan (Trip Generation)

Bangkitan perjalanan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan perjalanan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke stuatu zona yang berada di wilayah studi pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Ofyar Z. Tamin (2008) menyatakan bahwa untuk memperkirakan jumlah bangkitan perjalanan masa mendatang diperlukan suatu model.

Zona 1			 Zona 2

Merupakan daerah bangkitan		 Merupakan daerah tarikan

Sumber: Tamin, 2008

Gambar III 14 Daerah Bangkitan dan Tarikan

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa zona  1 merupakan  daerah bangkitan dimana diawalinya sebuah pergerakan misalnya adalah daerah perumahan. Sedangkan zona 2 merupakan daerah tarikan dimana merupakan daerah tujuan dari perjalanan misalnya adalah perkantoran, sekolahan, pasar atau mall.

- Distribusi Perjalanan (Trip Distribution)

Distribusi perjalanan merupakan tahapan penghubung interaksi antara tata guna lahan, jaringan transportasi, dan lalu lintas, yang menghasilkan suatu pola pergerakan dalam bentuk arus pergerakan dari zona satu ke zona lainnya dalam daerah yang dikaji dalam periode waktu tertentu. Persebaran arus lalu lintas dari zona asal ke zona tujuan merupakan hasil yang terjadi secara bersamaan antara lokasi dan intensitas tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan.

- Pemilihan Moda (Modal Choice)

Pemilihan moda adalah pemodelan perencanaan angkutan yang berfungsi untuk menentukan pembebanan serta mengetahui jumlah barang dan/atau orang yang akan menggunakan dan memilih moda transportasi yang digunakan juga tersedia untuk melayani suatu titik asal tujuan tertentu dengan maksud perjalanan tertentu pula.

- Pembebanan Perjalanan (Trip Assignment)

Ortuzar, J. De. And Willumsen ,  L.G. (1990) menyatakan bahwa tahapan terakhir dari proses pemodelan transportasi adalah pembebanan perjalanan yang terbagi diantara beberapa zona oleh moda perjalanan dan dengan hasil dari arus jaringan transportasi. Untuk melakukan proses pembebanan diperlukan data berupa : matriks asal dan tujuan perjalanan, kapasitas jalan, karakteristik jalan, karakteristik jaringan jaan seperti jarak dan waktu tempuh antar zona. Matriks yang dibebankan pada ruas jalan merupakan matrik yang telah dijadikan satuan smp (satuan mobil penumpang) per jam. Bentuk keluaran dari proses pembebanan ini berupa arus kendaraan tiap ruas atau biaya dan waktu tempuh perjalanan. Tujuan proses pembebanan in adalah :

- Untuk mengestimasi volume lalu lintas pada ruas-ruas jalan di dalam jaringan jalan bila memungkinkan.

- Untuk memperoleh estimasi biaya perjalanan antara asal perjalanan dan tujuan perjalanan yang digunakan pada model distribusi angkutan perjalanan dan pemilihan moda.

### Analisis Data

Dalam menentukan jaringan lintas angkutan barang, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu:

- Menentukan asal dan tujuan kendaraan angkutan barang, dalam hal ini menggunakkan data O/D angkutan barang.

- Menggunakan jaringan jalan Kota Dumai dan dilihat jalan apa saja yang sering dilewati oleh kendaraan angkutan barang.

- Menentukan kendaraan rencana.

- Menentukan rute jaringan lintas angkutan barang yang ditinjau dari kecepatan rata-rata jaringan, waktu tempuh jaringan, jarak tempuh jaringan.

- Analisis Lalu Lintas Saat Ini

Analisis kondisi lalu lintas pada kondisi saat ini dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan tanpa adanya jaringan lintas angkutan barang dengan adanya jaringan lintas angkutan barang. Dengan asumsi, jaringan lintas angkutan barang beroperasi pada tahun 2021.

- Analisis Lalu Lintas Tahun Rencana

Analisis lalu lintas pada tahap ini dilakukan untuk membandingkan keadaan lalu lintas pada tahun rencana jika tidak adanya jaringan lintas angkutan barang dengan dibandingkan dengan keadaan lalu lintas jika ada jaringan lintas angkutan barang.

## Penentuan Rute

Dalam menentukan rute jaringan lintas angkutan barang ada beberapa langkah yang diperlukan seperti.

- Menentukan asal dan tujuan kendaraan angkutan barang, dalam hal ini menggunakkan data O/D angkutan barang.

- Menggunakan jaringan jalan Kota Dumai dan dilihat jalan apa saja yang sering dilewati oleh kendaraan angkutan barang.

- Mengidentifikasi data matriks asal tujuan dengan melihat distribusi perjalanan angkutan barangnya apakah jumlah pergerakan yang besar dapat dilayani oleh rute yang sudah ditentukan secara langsung tanpa melakukan transfer.

- Menentukan rute jaringan lintas angkutan barang yang ditinjau dari kecepatan rata-rata jaringan, waktu tempuh jaringan, jarak tempuh jaringan.

# BAB IV 
METODOLOGI PENELITIAN

## Alur Pikir

Untuk menghasilkan suatu rekomendasi dan kesimpulan dalam sebuah penelitian, diperlukan tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap awal penelitian hingga tahap akhir penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan suatu pengaturan dan menata lalu lintas kendaraan angkutan barang dan jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan angkutan barang di Kota Dumai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukannya serangkaian tahapan kegiatan untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami proses-proses penelitian. Ada 6 (enam) tahap kegiatan, sebagai berikut:

- Tahap Pertama

Identifikasi masalah merupakan suatu tindakan pengamatan untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu masalah. Identifikasi masalah akan memunculkan rumusan masalah. Pada tahapan ini ada beberapa identifikasi masalah yang didapat yang kemudian dijadikan rumusan masalah. Permasalahan dalam penilitian ini antara lain adalah:

- Berdasarkan hasil survei pencacahan lalu lintas yang telah dilakukan diperoleh nilai perbandingan antara volume dengan kapasitas jalan (V/C rasio) tertinggi sebesar 0,76 dengan LOS D menyebabkan penurunan kinerja lalu lintas di ruas jalan yang dilalui.

- Terdapat Mixed Traffic antara kendaraan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang di ruas jalan Kota Dumai.

- Belum adanya pengaturan dan penetapan rute terpilih untuk jaringan lintas angkutan barang di Kota Dumai.

- Tahap Kedua

Pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dengan melakukan pengamatan langsung (survei), sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari instansi terkait. Data primer meliputi:

- Data inventarisasi ruas dan simpang.

- Data volume lalu lintas yang diperoleh dari hasil survei pencacahan lalu lintas terklasifikasi dan survei pencacahan lalu lintas gerakan membelok.

- Data kecepatan perjalanan yang diperoleh dari survei Moving Car Observation (MCO) dan Floating Car Observation (FCO).

- Data asal tujuan dan maksud perjalanan yang diperoleh dari survei wawancara tepi jalan.

- Data potensi pergerakan angkutan barang yang diperoleh dari survei otensi angkutan barang.

Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan adalah:

- Peta Jaringan Jalan berdasarkan Fungsi dan Status

- Peta Administrasi

- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- Peta Tata Guna Lahan (TGL)

- Peta Geometrik

- Tahap Ketiga

Mengolah data sekunder dan data primer dengan melakukan penyusunan model dasar yang dibuat menggunakan aplikasi Vissum. Pembebanan lalu lintas dilakukan untuk menganalisis kondisi lalu lintas saat ini dan tahun rencana.

- Tahap Keempat

Melakukan validasi antara hasil survei dengan hasil permodelan, jika belum sesuai akan kembali ke penyusunan model dasar untuk melihat data yang belum sesuai. Validasi dilakukan sampai hasil permodelan selaras dengan hasil survei.

- Tahap Kelima

Memberikan upaya alternatif pemecahan masalah dengan melakukan perbandingan kinerja jaringan jalan sebelum dan sesudah adanya perencanaan jalur lintas angkutan barang.

- Tahap Keenam

Menentukan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan didapat setelah dilakukan analisa dari pengolahan data yang didapat.

## Desain Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan susunan desain penelitian untuk memudahkan penulis untuk mempersiapkan hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menganalisis suatu studi kasus. Dalam hal ini, dimulai dari beberapa tahap penelitian dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data dan analisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dibawah ini:

Gambar IV 1 Bagan Alir Penelitian

## Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder. Untuk data primer maka dilakukan dengan beberapa survei yang terkait dengan kondisi lapangan, serta pengumpulan data sekunder yang didapat dari instansi-instansi terkait.

- Data Primer

Data-data yang didapat dari laporan umum tim pkl Kota Dumai PTDI STTD (2021) merupakan hasil survei dilapangan pada saat melaksanakan PKL adalah data primer. Berikut adalah survei-survei yang dilakukan:

- Survei Inventarisasi Jalan

Survei inventaris jalan dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik jalan, antara lain: panjang jalan, lebar jalan, kondisi jalan, dan juga fasilitas perlengkapan jalan dengan pertimbangan bahwa komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi kapasitas ruas jalan maupun kapasitas persimpangan, pergerakan kendaraan yang berkesalamatan.

Teknik survei yang dilakukan adalah menggunakan cara pengamatan dan pengukuran dengan menyusuri jalan. Target data dari survei ini adalah:

- Panjang jalan

- Lebar jalan

- Hambatan samping

- Tipe jalan

- Fungsi jalan

- Survei Inventarisasi Simpang

Dilakukan untuk mengetahui kondisi geometri simpang yang ada dalam wilayah studi serta semua fasilitas yang ada di simpang.

- Survei Pencacahan Lalu Lintas

Pengumpulan data arus lalu lintas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan dalam satuan waktu tertentu guna menentukan tingkat pelayanan pada jalan. Maksud dari pelaksanaan survei adalah untuk menghitung volume lalu lintas pada ruas jalan, serta bertujuan untuk mengetahui periode waktu sibuk pada masing-masing ruas jalan yang disurvei. Target data dari survei ini adalah:

- Arus lalu lintas

- Volume lalu lintas

- Tingkat kepadatan lalu lintas

Survei pencacahan lalu lintas dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang melintas di satu titik pada ruas jalan yang telah ditentukan dengan periode waktu tertentu sesuai dengan klasifikasi jenis kendaraan.

- Menentukan titik survei pada ruas jalan.

- Tenaga pelaksana yang berpartisipasi dalam survei ini yaitu seluruh anggota kelompok tim PKL Kota Dumai yang berjumlah 14 orang taruna/I dengan pembagian kerja 2 (dua) orang pada tiap ruas.

- Waktu pelaksanaan survei yaitu 16 jam.

- Survei Kecepatan Perjalanan Dengan Metode Pengamatan Kendaraan Bergerak (Moving Car Observer (MCO)) dan Survei Kecepatan Perjalanan Dengan Metode Pengamatan Kendaraan Mengambang (Floating Car Observer (FCO)).

Data kecepatan perjalanan merupakan parameter yang penting khususnya dipergunakan dalam menentukan tingkat pelayanan jalan. Maksud dilakukan survei kecepatan perjalanan ini adalah untuk mendapatkan data tentang jumlah arus lau lintas, waktu perjalanan rata-rata dan kecepatan perjalanan rata-rata pada setiap ruas jalan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja ruas jalan serta tingkat pelayanan jalan yang ada di wilayah studi berdasarkan data kecepatan perjalanan tiap ruas jalan.

Target data yang akan didapat dalam survei ini adalah:

- Waktu perjalanan (waktu berangkat dan kendaraan tiba)

- Waktu henti kendaraan

- Penyebab henti karena hambatan

- Jumlah kendaraan yang berlawanan arah dengan kendaraan pengamat

- Jumlah kendaraan yang dilewati oleh kendaraan pengamat

- Jumlah kendaraan yang melewati kendaraan pengamat

- Survei Gerakan Membelok Terklasifikasi

Dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu persimpangan berdasarkan volume lalu lintas terklasifikasi dengan tujuan untuk mendesain geometrik persimpangan, menganalisa sistem pengendalian persimpangan dan kapasitas khusus terhadap lalu lintas. Target data yang diperoleh adalah data arus lalu lintas atau jumlah dan klasifikasi jenis kendaraan untuk setiap arah pergerakan kendaraan pada tiap – tiap kaki persimpangan dalam satuan waktu tertentu.

- Survei Wawancara Tepi Jalan

Survei wawancara tepi jalan dilakukan pada daerah kordon luar, dengan cara memberhentikan kendaraan yang melewati lokasi survei dari arah dalam maupun luar wilayah studi dan melakukan wawancara kepada pengemudi kendaraan mengenai rincian informasi perjalanan.

Adapun target data yang didapatkan dari survei wawancara tepi jalan ini adalah:

- Jenis kendaraan yang digunakan

- Asal dan tujuan perjalanan masing-masing kendaraan

- Beban muatan barang

- Jenis muatan kendaraan

Survei ini dimaksudkan untuk menggambarkan pola pergerakan yang terjadi antar daerah studi dengan daerah sekitarnya. Pola pergerakannya adalah:

- Internal-eksternal yaitu pergerakan dari dalam area studi (zona dalam) ke luar area studi (zona luar);

- Eksternal-internal yaitu pergerakan dari luar area studi (zona luar) ke dalam area studi (zona dalam);

- Eksternal-eksternal yaitu pergerakan yang melintasi area studi, yang asal dan tujuan perjalanan adalah zona luar;

- Internal-intermediate yaitu pergerakan perjalanan ulang alik.

Pelaksanaan survei dilakukan dengan 14 orang anggota tim PKL serta tenaga bantuan dari Dishub Kota Dumai untuk menghentikan kendaraan yang melintas.

Teknik pelaksanaan survei dilakukan oleh surveyor di tepi jalan untuk masing-masing arah masuk dan keluar. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan menghentikan kendaraan.

- Survei Wawancara Angkutan Barang

Survei ini bertujuan untuk mengetahui pergerakan kendaraan angkutan barang yang terjadi beserta lokasi potensi di dalam maupun keluar wilayah Kota Dumai. Survei ini dilakukan dengan wawancara kepada pengendara angkutan barang, kemudian akan mengidentifikasi rute yang dilalui tanpa melihat prasarana jalan yang dilalui. Titik tempat pelaksaan yaitu pada titik-titik survei wawancara tepi jalan, sehingga dapat sekaligus dilakukan pada survei tepi jala tersebut ketika surveyor mewawancarai kendaraan khusus angkutan barang. Selain pada titik-titik survei wawancara tepi jalan, dilakukan juga survei dibeberapa tempat yang berpotensi untuk angkutan barang di Kota Dumai. Lokasi survei yang dimaksud, yaitu:

- PT Pertamina

- PT Wilmar Nabati

- PT Sari Dumai Sejati

- PT Pasific Indopalm Industries

- Data Sekunder

Data yang diperoleh bukan dari hasil survei lapangan melainkan dari instansi terkait, seperti:

- BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), terdiri dari:

- Peta Administrasi

- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- Peta Tata Guna Lahan (TGL)

- Dinas Pekerjaan Umum (PU), terdiri dari:

- Peta Jaringan Jalan Berdasarkan Status dan Fungsi

- Data Geometrik Jalan

- Badan Pusat Statistik (BPS) Dumai Dalam Angka

- fngfnfg

### Indikator Dari Kinerja Jaringan Jalan

Diperlukan tahapan  kinerja terhadap suatu jalan untuk mengetahui kinerja terhadap jalan wilayah studi. Berikut merupakan indikator untuk menilai kinerja jaringan jalan :

### Kecepatan

Kecepatan, yaitu perbandingan jarak terhadap waktu. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama kinerja segmen jalan, karena ini mudah dimengerti dan diukur, dan merupakan masukan yang penting bagi biaya pemakai jalan dalam analisa ekonomi.

V= LTT	...................................(1)

Sumber: MKJI, 1997

Keterangan:

V	= Kecepatan ruang rata-rata kendaraan (km/jam)

L	= Panjang segmen (km)

TT 	= Waktu tempuh rata-rata kendaraan per segmen (jam)

### Kapasitas Ruas Jalan

Yaitu jumlah maksimum kendaraan yang melewati suatu ruas jalan selama waktu tertentu pada kondisi jalan dan lalu lintas dengan tingkat kepadatan yang ditetapkan (Munawar, 2006)

C=Co x FCw x FCsp x FCsf x FCcs   	............................(2)

Sumber: MKJI, 1997

Keterangan:

C	= kapasitas (smp/jam)

Co	= kapasitas dasar

FCW	= faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas

FCsp	= faktor penyesuaian pemisah arah

FCsf	= faktor penyesuaian hambatan samping

FCCS	= faktor penyesuaian ukuran kota

Dimana:

- Kapasitas Dasar (Co)

Kapasitas dasar ditentukan berdasarkan tipe jalan, yaitu :

Tabel IV 1 Kapasitas Dasar Berdasarkan Tipe Jalan

| Tipe Jalan | Kapasitas Dasar ( smp/jam ) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Empat Lajur terbagi atau jalan satu arah | 1.650 | Per lajur |
| Empat Lajur tak terbagi | 1.500 | Per lajur |
| Dua Lajur tak terbagi | 2.900 | Total dua arah |

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997

Keterangan :

Kapasitas dasar untuk jalan lebih dari empat lajur dapat ditentukan dengan menggunakan kapasitas perlajur.

- Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas (FCw)

Lebar jalan efektif merupakan setelah ikurangi oleh penggunaan jalan yang lain.

Tabel IV 2 Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu lintas

Tabel IV 2 Lanjutan

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997

- Faktor Penyesuaian Pemisah Arah (FCsp)

Faktor ini hanya digunakan untuk jalan yang tidak terbagi, sedangkan untuk jalan yang terbagi dan jalan satu arah bernilai 1,00.

Tabel IV 3 Faktor Penyesuaian Pemisah Arah

| PEMISAHAN ARAH SP %-% |  | 50-50 | 55-45 | 60-40 | 65-35 | 70-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FCsp | 2 LAJUR 2/2 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,91 | 0,88 |
|  | 4 LAJUR 4/2 | 1,00 | 0,985 | 0,97 | 0,955 | 0,94 |

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997

- Faktor Penyesuaian Hambatan Samping (FCsf)

Faktor penyesuaian ini ditentukan berdasarkan jenis jalan, kelas hambatan dan lebar bahu (jarak kereb ke penghalang).

Tabel IV 4 Faktor Penyesuaian Hambatan Samping

Tabel IV 4 Lanjutan

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997

- Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCcs)

Faktor ini ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di kota tempat yang akan dikaji.

Tabel IV 5 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota

| UKURAN KOTA | FCcs |
| --- | --- |
| (JUTA PENDUDUK) |  |
| < 0,1 | 0,86 |
| 0,1 - 0,5 | 0,90 |
| 0,5 - 1,0 | 0,94 |
| 1,0 - 3,0 | 1,00 |
| > 3,0 | 1,04 |

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1997

### Rasio Volume per Kapasitas

V/C rasio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan yang menunjukkan tingkat pelayanan dan kinerja pada tiap ruas jalan.

V/C rasio= Volume Jam TersibukKapasitas Jalan	                    ..................(3)

Sumber: MKJI, 1997

V/C ratio merupakan perbandingan arus waktu sibuk pada suatu ruas jalan dengan kapasitasnya. Dari V/C ratio tersebut karakteristik pelayanan suatu ruas jalan

Tabel III 18 Karakteristik Tingkat Pelayanan

| #### No | Tingkat Pelayanan | Karakteristik | V/C Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | - Kondisi arus bebas - Kecepatan tinggi - Volume lalu lintas rendah | 0. – 0.20 |
| 2 | B | - Arus stabil - Kecepatan operasi mulai dibatasi kondisi lalu lintas | 0.21 – 0.44 |
| 3 | C | - Arus stabil - Kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan | 0.45 – 0.75 |
| 4 | D | - Arus mendekati tidak stabil - Kecepatan masih dapat dikendalikan - V/C masih dapat ditolerir | 0.76 – 0.84 |
| 5 | E | - Arus tidak stabil - Kecepatan terkadang terhenti - Permintaan mendekati kapasitas | 0.85 – 1 |
| 6 | F | - Arus dipaksakan - Kecepatan rendah - Volume diatas kapasitas - Antrian panjang ( macet ) | > 1 |

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

Setelah diketahui V/C Ratio, kinerja ruas jalan dapat dilakukan pengelompokan penanganan ruas.

Tabel III 19 Tabel Penanganan Ruas

| No. | V/C Ratio | Tindakan Yang Dilakukan |
| --- | --- | --- |
| 1. | < 0,6 | Dibiarkan |
| 2. | 0,6 – 0,8 | Diawasi |
| 3. | > 0,8 | Dilakukan Upaya Penanganan |

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

### Kepadatan Ruas

Kepadatan merupakan jumlah kendaraan per satuan panjang per satuan waktu. Kepadatan pada setiap ruas semakin tinggi maka kinerja ruas dapat dinyatakan semakin buruk.

Kepadatan= Waktu Perjalanan  x  Volume Jam TersibukPanjang Ruas Jalan	……......(4)

Sumber: MKJI, 1997

## Tahapan Analisis Data

- Analisis kondisi lalu lintas saat ini

- Analisis kondisi lalu lintas dalam kondisi saat ini dilakukan dengan melakukan pembebanan pada lalu lintas. Analisa pembebanan lalu lintas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah beban yang ada pada ruas jalan ataupun simpang. Model pembebanan yang digunakan adalah pembebanan menggunakan Model Simulasi Vissum (Macroscopic Transportation Planning). Pembebanan dilakukan untuk mengetahui:

- Mengetahui panjang perjalanan

- Mengetahui waktu perjalanan

- Mengetahui kecepatan rata-rata jaringan

- Analisis selanjutnya adalah membandingkan dan menilai kesesuaian hasil pada volume lalu lintas yang telah disurvei dengan volume lalu lintas pada hasil model. Sebelum dilakukannya validasi, perlu adanya pengujian secara statisik menggunakan uji statistik Chi-Square untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil survei dengan hasil simulasi model.

Dalam pengembangan jaringan (network), diperlukan data-data mengenai zona, node dan ruas jalan (link) yaitu sebagai berikut:

- Pembagian Zona Lalu Lintas

Dalam suatu pengembangan model, perlunya adanya zona untuk menyatakan suatu kawasan atau wilayah asal maupun tujuan perjalanan yang dapat membangkitkan ataupun menarik pergerakan perjalanan. Pusat zona (centroid) merupakan satu titik yang berada di dalam wilayah zona terkait dan dapat mewakili asal maupun tujuan perjalanan zona. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam pembagian zona lalu lintas adalah dengan memberi kodifikasi yang berbeda antara zona satu dengan zona lainnya. Kodifikasi ini dilakukan dengan cara pemberian nomor secara berurutan dari 1 (satu) hingga ke seluruh zona. Disamping kodifikasi nomor zona, juga harus disertakan pula lokasi titik pusat masing-masing zona berupa koordinat XY (koordinat cartesiusus).

- Lokasi dan Kodefikasi Node

Node merupakan suatu titik yang diidentifikasikan sebagai:

- Zona, bila node tersebut dapat membangkitkan ataupun menarik perjalanan

- Titik persimpangan, bila node tersebut merupakan titik simpang suatu ruas jalan

- Penerus ruas, bila suatu ruas jalan mempunyai karakteristik yang berbeda, misalnya lebar ruas jalan yang tidak sama

Kodefikasi persimpangan atau simpul bias dimisalkan sebagai berikut:

- Uncontrol (0)

- Prioritas (1)

- Flash (2)

- APILL (3)

- Bundaran (4)

- Tak sebidang (5)

- Kondisi Ruas Jalan (Link)

Ruas jalan merupakan suatu lintasan guna mengalirkan perjalanan dari satu zona ke zona lainnya. Ruas jalan pada VISUM merupakan penghubung antara satu node dengan node lainnya, maka dalam kodifikasi ruas jalan bukan dengan cara memberikan nomor pada ruas jalan tersebut, melainkan kode antara dua node, yaitu angka kode pada node pangkal (node A) dan angka kode pada node ujung (node B) dari ruas jalan tersebut. Pada suatu ruas jalan, harus pula dilengkapi dengan data-data kelengkapan pada ruas jalan tersebut guna keperluan analisis, antara lain:

- Pemodelan ruas, menggunakan pilihan dari peta yang disediakan OSM, shapefile, atau melakukan digitasi

- Kode jenis ruas, untuk kepentingan pemilihan ruas pada analisis pembebanan perjalanan, kode yang digunakan didasarkan pada fungsi ruas jalan yaitu:

- Kode 1 untuk jalan arteri primer

- Kode 2 untuk jalan arteri sekunder

Sedangkan untuk kode ruas jalan berdasarkan status yaitu menggunakan kode sebagai berikut:

- Unknown (UK)

- K – 5, untuk jalan Kota dengan lebar 5m;

- K – 7, untuk jalan Kota dengan lebar 7m;

- P – 5, untuk jalan Provinsi dengan lebar 5m;

- P – 7, untuk jalan Provinsi dengan lebar 7m;

- N – 5, untuk jalan Nasional dengan lebar 5m;

- N – 7, untuk jalan Nasional dengan lebar 7m.

- Data Inventarisasi Jalan

- Kecepatan rencana dalam satuan km/jam

- Kapasitas ruas jalan dengan satuan smp/jam

- Sistem pengaturan arus lalu lintas, apakah ruas jalan tersebut satu atau dua arah

- Kodefikasi kelompok ruas jalan yang fungsinya hanya sebagai informasi saja.

- Input Data

- Link adalah data yang berisi data jalan yang telah diberi nama, kapasitas, kecepatan dan arah;

- Zone adalah data yang berisi kodefikasi simpul (node) beserta koordinatnya;

- Matriks adalah O/D masing-masing moda file yang berisi data asal tujuan perjalanan orang dengan menggunakan jenis moda tertentu, data tersebut diperoleh dari survei wawancara rumah tangga dan wawancara tepi jalan.

- Proses dan Keluaran

- Transport system adalah salah satu keunggulan Visum dalam melakukan pembebanan, yaitu mampu memisahkan jalan yang tidak bisa dilalui moda tertentu.

- Visum memiliki beberapa metode dalam memelakukan pembebanan jalan antara lain :

        - Equilibrium assignment

        - Incremental assignment

        - Equilibrium Scochastic assignment

- Procedure Sequence adalah nama fungsi Visum untuk memproses model pembebanan matrik asal tujuan terhadap jaringan jalan. Proses dan keluaran tersebut adalah langkah pembebanan lalu lintas atau volume lalu lintas pada jaringan jalan secara keseluruhan.

Pembebanan yang dilakukan dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

- Pembebanan perjalanan dengan permintaan atau demand masyarakat yang melakukan perjalanan di Kota Dumai, sebagai dasar untuk menentukan model bisa digunakan untuk analisis lain atau tidak dengan melakukan validasi terlebih dahulu. Validasi dalam hal ini di maksudkan untuk memastikan kebenaran dalam penggunaan model.

- Setelah format data yang dibutuhkan software Visum siap, dilakukan running data melalui proses equilibrium assigment. Proses tersebut akan menghasilkan kinerja jaringan jalan serta pembebanan lalu lintas untuk seluruh jaringan jalan di Kota Dumai.

Bentuk keluaran dari proses pembebanan ini berupa arus kendaraan tiap ruas atau biaya dan waktu tempuh perjalanan. Tujuan dari tahap pembebanan ini adalah:

  - Untuk mengetahui jarak tempuh rata-rata jaringan.

  - Untuk mengetahui waktu tempuh rata-rata jaringan.

  - Untuk mengetahui kecepatan rata-rata jaringan.

Pada tahap analisis data yang digunakan adalah Equilibrium Assignment, yaitu model yang menggunakan dasar bahwa perjalanan dari satu zona ke zona yang lain akan menggunakan rute terpendek menurut hasil perhitungan yang seimbang.

- Analisis Pada Tahun Rencana (Tanpa JLAB)

Analisis dilakukan dengan melakukan peramalan pembebanan pada tahun rencana tahun 2026. Peramalan dilakukan untuk untuk bangkitan dan tarikan tiap zona lalu lintas pada tahun target menggunakan metode tingkat pertumbuhan kendaraan (Compounding Factor).

Pt=Po (i+1)n	........................................................	(IV.1)

Sumber: Tamin, 2000

Keterangan:

Pt	= besarnya nilai variabel X pada tahun ke – n

Po	= besarnya nilai variable pada tahun sekarang

i	= tingkat pertumbuhan rata - rata

n	= rentang waktu tahun analisis

- Analisis Usulan Alternatif Pada Tahun Rencana (Dengan JLAB)

Analisis ini dilakukan dengan asumsi sudah adanya rute lintas angkutan barang untuk memperbaiki kinerja jaringan jalan yang ada pada tahun rencana. Perhitungan yang dilakukan sama dengan analisis pada tahun rencana (tanpa JLAB).

- Perbandingan unjuk kerja jaringan jalan sebelum dan setelah adanya rute lintas angkutan barang baru baik pada tahun saat ini maupun tahun rencana.

Setelah dilakukan penyusunan alternatif jaringan lintas, kembali dilakukan analisis kinerja jaringan jalan berupa v/c rasio dan kecepatan. Karena pada jam sibuk menjadi kondisi puncak dimana banyak terjadi permasalahan lalu lintas, sehingga dilakukan analisis pada jam sibuk agar diketahui permasalahan yang akan terjadi kelak jika jaringan lintas tersebut akan digunakan sebagai jaringan lintas angkutan barang. Kemudian dilakukan perbandingan antara hasil analisis pada kondisi saat ini dengan hasil analisis untuk kondisi yang diusulkan.

- Rekomendasi Penetapan Jaringan Lintas

Rekomendasi terbaik dipilih dengan melihat kinerja jaringan jalan yang lebih baik begitu juga dengan peramalan pada tahun rencana dan menunjukkan peningkatan kinerja jaringan jalan di Kota Dumai kemudian usulan tersebut digunakan sebagai pemecahan masalah jaringan lintas kendaraan angkutan barang di Kota Dumai demi peningkatan kinerja ruas.

Dari hasil analisis data tersebut akan dihasilkan data keluaran berupa hasil akhir dari penelitian:

  - OD matriks asal tujuan angkutan barang;

  - Pembebanan jaringan jalan kondisi saat ini;

  - Penentuan lintas angkutan barang berdasarkan pola pergerakan angkutan barang;

  - Evaluasi hasil alternatif pada tahun rencana;

  - Penentuan alternatif terbaik.

- Penentuan Alternatif Terbaik

Untuk menentukan alternatif terbaik yaitu dengan melihat perbandingan antara jarak tempuh, kecepatan rata-rata ruas, waktu tempuh dan kepadatan. Semakin jarak tempuhnya untuk dilalui angkutan barang semakin pendek, kecepatan rata-rata ruas jalan semakin naik, waktu tempuh semakin pendek dan kepadatan ruasnya semakin rendah maka kinerja jaringan tersebut semakin membaik.

## Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam penyusunan ini, dilakukan terlebih dahulu mengumpulkan data sekunder dan data primer terkait analisis yang dilakukan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 27 September sampai dengan 21 Desember 2021. Selanjutnya dilakukan dengan penyusunan skripsi yang dimulai pada awal bulan mei 2022 sampai minggu kedua bulan juli. 2022.

# BAB V 
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

## Kondisi Saat Ini

### Lingkup Studi

Wilayah studi penelitian ini dilakukan di Kota Dumai, Provinsi Riau.  Yang dalam hal ini, kajiannya mencakup ruas-ruas yang dilalui oleh angkutan barang. Permasalahan yang muncul terkait melintasnya angkutan barang ini diketahui dari beberapa ruas jalan yang berada di kota masih dilewati angkutan barang sehingga menyebabkan terjadinya mixed traffic antara kendaraan angkutan barang dengan kendaraan lainnya. Khususnya ruas-ruas yang berada maupun dekat dengan CBD (Central Business District), misalnya pada Jl. Bahtera, Jl. Diponegoro dan Jl. Putri Tujuh. Selain itu, jalan-jalan seperti Jl. Sudirman, Jl. Patimura, Jl. Sultan Syarif Qasim serta Jl. Soebrantas yang merupakan jalan di pusat kegiatan Kota Dumai masih banyak sekali kendaraan angkutan barang yang melewati ruas jalan tersebut. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa ruas-ruas yang dilewati  di Kota Dumai merupakan jalur pendistribusian barang, baik dari luar Kota Dumai maupun dari dalam Kota Dumai itu sendiri.

Oleh karena  itu, maka dibutuhkan pengaturan dan manajemen terhadap perencanaan jaringan lintas angkutan dengan upaya mengoptimalkan kembali kinerja ruas jalan yang dilalui oleh angkutan barang. Upaya-upaya tersebut  dapat dilakukan dengan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan barang, penataan lalu lintas angkutan barang dalam perkotaan, dan manajemen rekayasa ruas jalan. Selain itu juga dibutuhkan analisis untuk jangka panjang serta evaluasi dan penanganan seperti apa saja yang dapat diusulkan. Inventarisasi Ruas Jalan

Adapun inventarisasi ruas-ruas dibawah ini merupakan beberapa ruas jalan utama di Kota Dumai. Ruas-ruas jalan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Data inventarisasi geometrik ruas jalan tiap-tiao ruas tertera pada lampiran.

Ruas jalan tersebut merupakan jalan utama yang dimiliki Kota Dumai, salah satu ruasnya yang dilewati oleh angkutan baran merupakan akses masuk ke pusat kegiatan yang berada di Kecamatan Dumai Kota yaitu Jalan Bahtera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Prof. M Yamin, Jalan Diponegoro, Jalan Datuk Laksamana, Jalan Ratu Sima, Jalan Sultan Syarif Qasim. Ruas jalan seperti Jalan Arifin Ahmad, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Tol (Dumai-Pekanbaru).

Berikut contoh perhitungan kapasitas ruas jalan, yaitu pada Jalan  Arifin Ahmad yang  menghubungkan Dumai-Siak dengan tipe jalan 2/2 UD, dengan lebar jalur efektif 6 meter,  tata guna lahan daerah ruas jalan adalah pemukiman, kawasan industri dan pertanian kelapa sawit , dengan hambatan samping rendah. Diketahui presentase arus lalu lintas per arah adalah 50%:50% dan diketahui dari data sekunder penduduk Kota Dumai sebanyak 316.782 jiwa. Dengan melihat tabel factor koreksi pada MKJI (1997) didapatkan nilai sebagai berikut:

Kapasitas Dasar (Co)						= 2900

Faktor Koreksi Lebar Lajur (FCw)				= 0,87

Faktor Koreksi Pemisah Arah (FCsp)				= 1,00

Faktor Koreksi Ukuran Kota (FCcs)				= 0,9

Faktor Koreksi Hambatan Samping (FCsf)			= 0,94

Maka kapasitas Jalan Arifin Ahmad adalah sebagai berikut:

C = Co x FCw x FCsp x FCcs x FCsf

= 2900 x 0,87 x 1,00 x 0,9 x 0,94

= 2134,46 smp/jam

Untuk data kapasitas jalan Kota Dumai selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. Kinerja ruas jalan Kota Dumai kondisi tahun dasar 2021 dapat dilihat pada lampiran.

## Bangkitan dan Tarikan Angkutan Barang

Bangkitan dan tarikan perjalanan dibutuhkan dalam mengidentifikasi zona – zona yang berpotensi sebagai pembangkit atau penarik perjalanan. Bangkitan merupakan perpindahan perjalanan dari suatu tempat dan tarikan merupakan tujuan dari perjalanan yang dihasilkan oleh bangkitan tersebut. Dengan adanya karakteristik tata guna lahan Kota Dumai, maka akan diketahui bangkitan dan tarikan yang terjadi untuk kemudian digunakan sebagai pola pergerakan barang.

Di daerah Kota Dumai sendiri, daerah-daerah industri merupakan daerah yang memiliki jumlah bangkitan dan tarikan angkutan barang terdiri dari kawasan industri, perusahaan besar, lahan pertanian kepala sawit, pertokoan dan pasar, yang berada pada zona 1 yaitu Kecamatan Dumai Kota, zona 7 yaitu di Kelurahan Jaya Mukti, zona 19 yaitu Kelurahan Pelintung, zona 14 yaitu kelurahan Lubuk Gaung,  zona 8 yaitu Kelurahan Bukit Batrem.

## Analisis Distribusi Perjalanan

Dalam menganalisis distribusi perjalanan perlu adanya matriks asal tujuan angkutan barang yang berguna untuk melihat jumlah pergerakan angkutan barang dan zona-zona mana yang menjadi bangkitan dan tarikan angkutan barang tersebut. Berikut merupakan tabel matriks asal tujuan angkutan barang di Kota Dumai.

Tabel V 1 Matriks Asal – Tujuan Angkutan Barang di Kota Dumai (tonase/hari)

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Tabel V 2 Matriks Asal – Tujuan Angkutan Barang di Kota Dumai (smp/jam)

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Tabel V 3 Matriks Asal – Tujuan Mobil di Kota Dumai (smp/jam)

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Dapat dilihat dari tabel matriks asal – tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya matriks asal tujuan memiliki nilai tertinggi dan terendah dimana nilai tertinggi dengan pola pergerakan internal – eksternal yaitu pada zona 14 dengan pergerakan angkutan barang ke zona eksternal 24 yaitu menuju Rokan Hilir dengan jumlah pergerakan 5792 tonase per harinya. Tingginya pergerakan di zona 14 ini terjadi karena adanya perusahaan besar pemasok minyak yang berada di daerah Lubuk Gaung seperti perusahaan Sari Dumai Sejati dan Pasific Indopalm.

Zona dengan pergerakan tertinggi selanjutnya berada di zona 22 ke zona 19 dengan pergerakan eksternal – internal antara Siak dan Bengkalis masuk ke wilayah Kota Dumai sebanyak 4916 tonase per harinya. Hal ini terjadi dikarenakan banyak komoditi seperti kelapa sawit yang didatangkan dari daerah diluar Kota Dumai dimana di zona 19 terdapat perusahaan-perusahaan pengolahan minyak.

## Analisis Proporsi Penggunaan Moda

Dalam mendistribusikan barang terdapat beberapa jenis moda yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengangkutan, berikut ini adalah persentase pemilihan moda angkutan barang.

- Proporsi Pemilihan Moda Angkutan Barang Arah Masuk Kota Dumai

Pada survei ini didapatkan moda yang digunakan yaitu truk besar, truk sedang, truk kecil dan pick up. Dimana untuk perjalanan menuju Kota Dumai didominasi oleh truk sedang sebesar 29%. Dengan proporsi pemilihan moda selanjutnya adalah pickup sebesar 25%. Selanjutnya adalah truk kecil sebesar 24%. Dan truk besar sebesar 22%.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar V 1 Proporsi Pemilihan Moda Arah Masuk Kota Dumai

- Proporsi Pemilihan Moda Angkutan Barang Arah Keluar Kota Dumai

Pada survei ini didapatkan moda yang digunakan yaitu truk besar, truk sedang, truk kecil dan pick up. Dimana untuk perjalanan menuju Kota Dumai didominasi oleh truk kecil sebesar 34%. Dengan proporsi pemilihan moda selanjutnya adalah truk besar sebesar 23%. Selanjutnya adalah pickup sebesar 22%. Dan truk sedang sebesar 21%.

Sumber: Tim PKL PTDI-STTD Kota Dumai Tahun 2021

Gambar V 2 Proporsi Pemilihan Moda Arah Keluar Kota Dumai

## Analisis Pembebanan Lalu Lintas

### Ruas Yang di Lewati Angkutan Barang

Selanjutnya akan dilakukan analisis untuk mengetahui pembebanan lalu lintas yang disebabkan oleh melintasnya angkutan barang di Kota Dumai. Berikut di bawah ini merupakan kinerja ruas jalan yang dilalui kendaraan angkutan barang:

Tabel V 4 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini yang di Lalui Angkutan Barang

| No | Nama Ruas | Kapasitas (smp/jam) | Kecepatan Perjalanan (perjalanan/jam) | Volume (smp/jam) | Kepadatan (smp-Jam/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JL. DATUK LAKSAMANA 1 | 5702,40 | 44,10 | 1107 | 25,091 |
| 2 | JL. DATUK LAKSAMANA 2 | 5702,40 | 43,74 | 1146 | 26,198 |
| 3 | JL. DATUK LAKSAMANA 3 | 2245,47 | 38,79 | 1467 | 37,811 |
| 4 | JL. GATOT SUBROTO 1 | 2322,90 | 31,36 | 1127 | 946,8 |
| 5 | JL. GATOT SUBROTO 2 | 2322,90 | 43,50 | 2180 | 69,536 |
| 6 | JL. GATOT SUBROTO 3 | 2322,90 | 43,09 | 680 | 15,776 |
| 7 | JL. GATOT SUBROTO 4 | 2322,90 | 45,09 | 680 | 15,076 |
| 8 | JL. GATOT SUBROTO 5 | 2322,90 | 43,02 | 489 | 11,376 |
| 9 | JL. PUTRI TUJUH 1 | 5821,20 | 48,67 | 251 | 5,161 |
| 10 | JL. PUTRI TUJUH 2 | 5821,20 | 31,35 | 2441 | 77,850 |
| 11 | JL. PUTRI TUJUH 3 | 5246,21 | 45,83 | 926 | 20,206 |
| 12 | JL. CUT NYAK DIEN 1 | 2134,46 | 37,31 | 1610 | 43,149 |
| 13 | JL. CUT NYAK DIEN 2 | 2796,88 | 30,38 | 2091 | 67,844 |
| 14 | JL. CUT NYAK DIEN 3 | 2796,88 | 34,74 | 1697 | 48,832 |
| 15 | JL. CUT NYAK DIEN 4 | 2796,88 | 35,85 | 1603 | 44,715 |
| 16 | JL. CUT NYAK DIEN 5 | 2796,88 | 35,82 | 1397 | 39,012 |

Tabel V 2 Lanjutan

Tabel V 2 Lanjutan

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Dari proses tersebut dapat diketahui kinerja jaringan jalan kondisi saat ini di

Kota Dumai sebagai berikut:

  - Kecepatan rata-rata setiap ruas 		=  39,56 km/jam

  - Km tempuh rata-rata 			= 1797,64 km

  - Waktu tempuh rata-rata setiap ruas 	= 45 jam 35 menit 10 detik

  - Kepadatan rata-rata			= 38,61 smp/km

Model pembebanan lalu lintas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak VISUM. Dimana hasil keluarannya dapat dipergunakan dalam pengukuran jaringan jalan yang diamati. Secara garis besar, tahap ini menyangkut tiga komponen yaitu:

  - Matrik pergerakan;

  - Jaringan jalan;

  - Mekanisme pembebanan

Peta pembebanan ruas jalan Kota Dumai dengan Peta pembebanan ruas jalan dengan aplikasi VISUM. Dalam pembebanan dibawah ini dapat dilihat bahwasanya ruas jalan yang berada di daerah pusat kegiatan bergaris tebal merah yang menyebabkan kurangnya kinerja pada ruas jalan tersebut dikarenakan angkutan barang yang melewati ruas jalan tersebut sehingga terjadinya mixed traffic antara kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang. Maka dari itu, perlu dibenahi nya rute untuk angkutan barang untuk tidak melewati daerah pusat-pusat kegiatan. Dalam pergerakannya, dapat dilihat pada gambar berikut:

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Gambar V 3 Pembebanan Lalu Lintas di Kota Dumai Tahun 2021

### Analisis Keakuratan Data

Ruas Jalan Analisis tersebut dilakukan guna menguji adakah perbedaan volume lalu lintas model dengan volume lalu lintas hasil dari pengamatan yaitu dengan melakukan analisis statistik Uji Chi Kuadrat. Uji tersebut dilakukan untuk menguji keselarasan fungsi, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak antara volume lalu lintas model dengan volume lalu lintas hasil observasi. Langkah-langkah dalam uji statistik Chi-kuadrat adalah sebagai berikut:

- Menentukan H0 dan H1

H0 : Tidak ada perbedaan antara volume model dengan volume observasi

H1 : Ada perbedaan antara volume model dengan volume observasi

- Tingkat kepentingan (Level of Signifinance) Tingkat kepentingan yang digunakan adalah 0,05

- Menentukan derajat kebebasan

𝒅𝒇 = 𝒗 = 𝒌 − 𝟏

Dimana: k = jumlah outcome/observasi yang mungkin dalam sample maka,        df = v = 162 – 1 = 161

- Menentukan daerah kritis

- Pernyataan aturan keputusan

H0 diterima jika X2 hitung < 132,7

H1 diterima jika X2 hitung > 132,7

Gambar V 4 Hasil Hipotesa

Berikut merupakan hasil perhitungannya.

Tabel V 5 Hasil Perhitungan Rasio Uji Ruas

| Nama Jalan | Volume (Visum) | Volume (TC) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| AHMAD YANI 1 | 761 | 814 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 1 | 1105 | 920 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 2 | 841 | 536 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 2 | 726 | 440 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 1 | 751 | 640 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 1 | 494 | 569 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 2 | 986 | 814 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 2 | 861 | 742 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 3 | 392 | 443 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 3 | 829 | 660 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 4 | 520 | 617 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 4 | 846 | 754 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 5 | 396 | 487 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 5 | 588 | 517 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 6 | 341 | 472 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 6 | 588 | 665 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 7 | 308 | 468 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 7 | 503 | 591 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 1 | 617 | 711 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 1 | 979 | 924 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 2 | 617 | 740 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 2 | 979 | 957 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 3 | 854 | 752 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 3 | 516 | 618 | H0 DITERIMA |
| Tabel V 5 Lanjutan |  |  |  |
| Nama Jalan | Volume (Visum) | Volume (TC) | Keterangan |
| BANGUN SARI | 479 | 454 | H0 DITERIMA |
| BUDI KEMULIAAN | 826 | 650 | H0 DITERIMA |
| BUDI KEMULIAAN | 1013 | 743 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 1 | 1402 | 1317 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 1 | 791 | 1010 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 2 | 1065 | 1113 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 2 | 1365 | 1231 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 3 | 616 | 825 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 3 | 761 | 855 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 4 | 440 | 546 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 5 | 523 | 533 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 5 | 339 | 519 | H0 DITERIMA |

### Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana Sebelum Adanya Lintas Angkutan Barang

Peramalan kondisi kinerja jaringan jalan tahun 2026. Dalam peramalan jaringan lintas angkutan barang pada tahun 2026, data yang dibutuhkan adalah data sekunder jumlah kendaraan 5 tahun terakhir untuk mengetahui tingkat pertumbuhanya. Dimana tingkat pertumbuhan kendaraan harian di Kota Dumai sebesar 3,13%.

Dari tingkat pertumbuhan lalu lintas harian rata-rata diatas, dapat digunakan untuk meramalkan jumlah kendaraan di masa yang akan datang.

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Perjalanan kendaraan barang antar zona untuk tahun eksisting Zona 1 menuju Zona 23	= 52 smp/jam

Perjalanan kendaraan barang antar zona untuk tahun rencana Zona 1 menuju Zona 23	= 52 x (3,13% + 1)5

= 60 smp/jam

Setelah didapatkan hasil kemudian dilakukan pembebanan kembali menggunakan aplikasi komputer sehingga diketahui kinerja jaringan jalan pada tahun 2025 yang dapat dilihat pada lampiran.

Dalam analisis berikut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja jaringan jalan tanpa adanya jaringan lintas angkutan barang pada lima tahun kedepan tanpa adanya sekenario. Data yang diperlukan yaitu matriks asal tujuan untuk tahun 2026 dimana didapatkan dari matriks asal tujuan 2021.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 5 Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana 2026 Tanpa Jaringan Lintas Angkutan Barang

Dari proses tersebut dapat diketahui kinerja jaringan jalan tanpa jaringan lintas angkutan barang pada tahun 2026  di Kota Dumai sebagai berikut:

a.	Kecepatan rata-rata tiap ruas		= 31,88 km/h

b.	Kepadatan rata-rata			= 52,84 smp/Km

c.	Waktu tempuh rata-rata		= 50 jam 14 menit 56 detik

d.	Km tempuh rata-rata			= 2439,17 Smp-Km

Dari hasil diatas dibandingkan dengan kondisi tahun eksisting dapat diketahui penurunan kecepatan menjadi 32,04 km/jam dari 39,64 km/jam. Dengan Kepadatan rata-rata kendaraan mengalami kenaikan menjadi 60,09 smp/Km.

## Analisis Rencana Jaringan Lintas (Tahun Dasar/Kondisi Saat Ini)

### Skenario Satu Dengan Pembuatan dan Pembatasan Rute Angkutan Barang Dengan Melewati Ruas Jalan di CBD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 mengenai dalam penentuan lalu lintas untuk angkutan barang dapat dilakukan pembatasan lalu lintas yang di lakukan apabila pada jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria tertentu. Berikut ialah kriteria untuk pembatasan tersebut adalah :

  - Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh);

  - Hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata - rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam; dan

  - Tersedia jaringan jalan alternatif.

Mengacu pada keterangan tersebut, dalam rencana pengalihan rute ini dilakukan dengan memberikan batasan kendaraan angkutan barang untuk memasuki ruas jalan tertentu. Adapun kriteria pengalihan tersebut melihat dari V/C rasio, Kecepatan, Kelas/Fungsi jalan. Hal ini bertujuan selain mengurangi lalu lintas dan juga meningkatkan kinerja lalu lintasnya. Ruas jalan terpilih yang dijadikan rute angkutan barang yaitu terdiri dari.

Tabel V 6 Ruas Jalan Terpilih Skenario 1

Nama Jalan

Jl. Putri Tujuh

Jl. Soekarno Hatta

Jl. Hassanudin

Jl. Bukit Datuk

Jl. Ratu Sima

Jl. Diponegoro 2

Jl. Wan Amir

Jl.Tuanku Tambusai

Jl. Datuk Laksamana

Jl. Bahtera

Tabel V 6 Lanjutan

Nama Jalan

Jl. Sudirman

Jl. Sultan Syarif Qasim 3

Jl. Arifin Ahmad

Jl. Gatot Subroto

Jl. Cut Nyak Dien

Jl. Tol

Berikut merupakan peta skenario 1 jaringan lintas angkutan barang.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 6 Peta Jaringan Lintas Do Something 1 Tahun Saat Ini

Setelah melakukan penentuan rute angkutan barang, selanjutnya melakukan kembali pembebanan untuk melihat kondisi kinerja jaringan jalan setelah adanya jaringan lintas angkutan barang. Pada skenario 1 ini akan diberlakukan pembatasan jalur angkutan barang serta pembatasan operasi angkutan barang untuk menghindari terjadinya percampuran aktivitas antara angkutan barang dan kendaraan lainnya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pukul 06.00 – 21.00 WIB, banyak kendaraan pribadi serta angkutan umum yang melewati ruas jalan yang akan dijadikan rute ini. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat pada jam tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan pembatasan jam operasi untuk angkutan barang yang melewati ruas jalan yang akan dijadikan rute tersebut.

Untuk menghindari terjadinya percampuran antara kendaraan pribadi dan angkutan barang di ruas jalan pusat kegiatan di Kota Dumai, maka angkutan barang diarahkan ke jalan-jalan yang telah ditentukan di skenario 1. Jalan yang memiliki garis merah tebal seperti Jl. Arifin Ahmad yang merupakan jalan kearah perusahaan PT. Sari Dumai Sejati dan Pasific Indopalm yang merupakan akses satu-satunya serta  Jl. Soekarno Hatta yang merupakan akses jalan menuju daerah eksternal seperti Duri, yang lalu akan dibebankan angkutan barang untuk melewati tol. Selanjutnya angkutan barang dapat melewati ruas jalan di pusat kegiatan kota seperti Jl. Sudirman 1, Jl. Diponegoro 2, Jl. Ratu Sima dan Jl. Sultan Syarif Qasim 3 pada pukul 09.00 – 11.00 pagi, pukul 13.00 – 15.00 siang dan pukul 20.00 – 21.00 malam. Berikut merupakan hasil pembebanan lalu lintas tahun saat ini.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 7 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 1 Tahun 2021

Dari proses tersebut dapat diketahui kinerja jaringan jalan do something 1 pada kondisi saat ini dengan skenario pembuatan rute dan pembatasan operasi angkutan barang Kota Dumai sebagai berikut:

- Kecepatan rata-rata setiap ruas 		= 42,38 km/jam

- Km tempuh rata-rata 			= 1617,53 km

- Waktu tempuh rata-rata setiap ruas 	= 32 jam 21 menit 02 detik

- Kepadatan rata-rata			= 15,21 smp/km

Jaringan lintas angkutan barang terbagi menjadi tiga skenario, berikut merupakan skenario-skenario yang akan menjadi perbandingan untuk memilih skenario mana yang terbaik.

Tabel V 7 Skenario Jaringan Lintas Angkutan Barang

| Skenario 1 | Pembuatan dan Pembatasan Rute Angkutan Barang Dengan Melewati Ruas Jalan di CBD |
| --- | --- |
| Skenario 2 | ### Pemindahan Rute Alternatif Tanpa Melewati Ruas Jalan di CBD |
| Skenario 3 | ### Pemindahan Rute Alternatif Dari Beberapa Ruas Jalan di CBD |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

### Skenario Dua Dengan Pemindahan Rute Alternatif Tanpa Melewati Ruas Jalan di CBD

Analisis rencana skenario tahun 2021, Do Something Alternatif 2 dengan jalur lintas angkutan barang. Dalam analisis berikut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja jaringan jalan dengan adanya pemindahan rute aternatif. Jalan yang menjadi jalur lintas angkutan barang pada skenario 2 ini yaitu.

Tabel V 8 Ruas Jalan Terpilih Skenario 2

Nama Jalan

Jl. Putri Tujuh

Jl. Soekarno Hatta

Jl. Bukit Datuk

Jl. Wan Amir

Jl.Tuanku Tambusai

Jl. Datuk Laksamana

Jl. Bahtera

Jl. Arifin Ahmad

Jl. Gatot Subroto 1

Jl. Cut Nyak Dien

Jl. Tol

Berikut merupakan peta rute skenario 2 jaringan lintas angkutan barang.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 8 peta jaringan lintas do something 2 tahun saat ini

Berikut merupakan peta pembebanan lalu lintas do something 2 jaringan lintas angkutan barang pada tahun saat ini.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 9 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 2 Tahun Saat Ini

Dapat dilihat dari hasil pembebanan diatas bahwasanya jalan yang memiliki garis tebal merah yaitu pada Jl. Gatot Subroto 1 yang merupakan jalan akses zona eksternal. Setelah dilakukan pembebanan untuk perencanaan pemindahan rute alternatif maka diketahui tingkat pelayanan untuk masing-masing ruas jalan, maka didapat hasil sebagai berikut:

a.	Kecepatan rata-rata setiap ruas 	= 41,79 km/jam

b.	Km tempuh rata-rata 			= 1765,34 km

c.	Waktu tempuh rata-rata setiap ruas 	= 33 jam 23 menit 33 detik

d.	Kepadatan rata-rata			= 16,25 smp/km

Dari hasil diatas dibandingkan dengan kondisi tahun rencana Do Nothing dapat diketahui peningkatan kecepatan menjadi 41,79 km/jam dari 39,56 km/jam. Dengan Kepadatan rata-rata kendaraan mengalami penurunan menjadi 16,25 Smp/Km.

### Skenario Tiga Dengan Pemindahan Rute Alternatif Dari Beberapa Ruas Jalan di CBD

Analisis rencana skenario tiga jaringan lintas angkutan barang pada tahun kondisi saat ini dengan diberlakukannya pemindahan rute alternatif ke ruas jalan seperti Jl. Putri Tujuh, Jl. Datuk Laksamana, Jl. Bahtera, Jl. Wan Amir, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Tuanku Tambusai, Jl. Gatot Subroto, Jl. Arifin Ahmad, Jl. Ratu Sima, Jl. Ahmad Yani dan Jl. Bukit Datuk. Untuk menghindari terjadinya percampuran antara kendaraan pribadi dan angkutan barang di ruas jalan pusat kegiatan di Kota Dumai, maka angkutan barang diarahkan ke jalan-jalan yang telah ditentukan di skenario 3 seperti.

Tabel V 9 Ruas Jalan Terpilih Skenario 3

Nama Jalan

Jl. Putri Tujuh

Jl. Soekarno Hatta 7

Jl. Bukit Datuk

Jl. Ratu Sima

Jl. Ahmad Yani

Jl. Wan Amir

Jl.Tuanku Tambusai

Jl. Datuk Laksamana

Jl. Bahtera

Jl. Arifin Ahmad

Jl. Gatot Subroto

Jl. Cut Nyak Dien

Jl. Tol

Berikut merupakan peta rute skenario ketiga pemindahan rute alternatif jaringan lintas angkutan barang.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 10 Peta Jaringan Lintas Do Something 3 Tahun Saat Ini

Berikut merupakan hasil pembebanan lalu lintas pada skenario do something 3 tahun saat ini:

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Gambar V 11 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 3 Tahun Saat Ini

Seperti pada analisis sebelumnya yaitu menggunakan matriks asal tujuan untuk tahun saat ini yaitu tahun 2021. Penerapan rute jaringan lintas dilakukan pembebanan dan didapatkan hasil kinerja jaringan jalan yang tertera pada lampiran.

Setelah dilakukan pembebanan untuk perencanaan rute jaringan lintas pada tahun 2021 tersebut maka diketahui tingkat pelayanan untuk masing-masing ruas jalan, maka didapat hasil sebagai berikut:

a. Kecepatan rata-rata tiap ruas 	= 42,00 Km/Jam

b. Kepadatan rata-rata 		= 15,88 Smp/Km

c. Waktu tempuh rata-rata 		= 32 jam 55 menit 05 detik

d. Km tempuh rata-rata 		= 1645,91 Km

Dari hasil diatas dibandingkan dengan kondisi tahun rencana Do Nothing dapat diketahui peningkatan kecepatan menjadi 42,00 km/jam dari 39,56 km/jam. Dengan Kepadatan rata-rata kendaraan mengalami penurunan menjadi 15,88 Smp/Km.

### Perbandingan Pembebanan Kinerja Lalu Lintas Dengan Adanya Jaringan Lintas Angkutan Barang

Perbandingan kinerja jaringan tahun saat ini 2021 didapatkan hasil diatas maka berikut adalah perbandingan dari kinerja jaringan jalan baik tanpa JLAB maupun dengan JLAB yang dilakukan pada tahun saat ini 2021.

Tabel V 10 Perbandingan Kinerja Lalu Lintas Kota Dumai Tahun 2021

| No | Indikator | Perbandingan Kinerja Jaringan 2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Saat Ini | Do Something Alternatif 1 | Do Something Alternatif 2 | Do Something Alternatif 3 |
| 1 | Kecepatan (km/jam) | 39,56 | 42,38 | 41,79 | 42,00 |
| 2 | Kepadatan rata-rata (Smp/Km) | 20,80 | 15,22 | 16,26 | 15,89 |
| Tabel V 10 Lanjutan |  |  |  |  |  |
| No | Indikator | Perbandingan Kinerja Jaringan 2021 |  |  |  |
|  |  | Saat Ini | Do Something Alternatif 1 | Do Something Alternatif 2 | Do Something Alternatif 3 |
| 3 | Waktu Tempuh | 35 jam 57 menit 10 detik | 32 jam 21 menit 02 detik | 34 jam 53 menit 44 detik | 32 Jam 55 Menit 05 Detik |
| 4 | Km Tempuh (Km) | 1797,64 | 1617,53 | 1645,912 | 1645,91 |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Dari hasil beberapa skenario yang dilakukan, diketahui bahwa kendaraan angkutan barang dangat mempengaruhi kinerja jaringan jalan di Kota Dumai, sehingga penataan lalu lintas sangat diperlukan untuk mengurangi permasalahan lalu lintas. Perencanaan jaringan lintas yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu dengan pengalihan angkutan barang dari Jl. Sudirman, Jl. Sultan Syarif Qasim, Jl. Soebrantas, dan Jl. Patimura yang merupakan pusat kegiatan atau CBD ke Jl. Datuk Laksamana, Jl. Bahtera, Jl. Putri Tujuh. Kecepatan rata – rata setiap ruas pada tahun 2021 sebesar 39,56 km/jam dan pada tahun 2026 menurun menjadi 31,88 km/jam apabila tidak dilakukannya perencanaan jaringan lintas angkutan barang. Sedangkan dari skenario I dapat dilihat kecepatan meningkat yaitu menjadi 42,38 km/jam dari semula yaitu 39,56  km/jam pada tahun 2021. Peningkatan kecepatan ini didukung dengan nilai kepadatan rata-rata kendaraan yang menurun  yaitu dari 38,61 Smp/Km menjadi 15,22 Smp/Km. Dilakukan sekenario II mengalami kenaikan kecepatan sebesar 41,79 Km/Jam dari  do nothing tahun 2021 sebesar 39,56 Km/Jam dan mengalami penurunan kepadatan rata-rata menjadi 16,26 Smp/Km. Setelah dilakukan sekenario II kemudian dilakukan sekenario III guna mendapatkan hasil perbandingan yang lebih baik dan dihasilkan kecepatannya meningkat dari 39,56 Km/Jam menjadi 42,00 Km/Jam dan kepadatan rata-rata menjadi 15,89 Smp/Km.

Dari hasil analisis diatas bahwasanya untuk sekenario paling efektif yang dapat diterapkan adalah dengan penentuan rute angkutan barang yaitu sekenario 1 agar adanya pengurangan kendaraan angkutan barang yang masuk ke pusat kegiatan Kota Dumai sehingga dapat mengurangi adanya kemacetan pada pusat – pusat kegiatan.

Berikut adalah peta gabungan skenario jaringan lintas angkutan barang.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 12   Peta Rute Gabungan Skenario Jaringan Lintas Angkutan Barang Tahun Saat Ini

### Pembebanan Lalu Lintas Tahun Rencana 2026 Dengan Adanya Jaringan Lintas Angkutan Barang

Untuk meramalkan kondisi lalu lintas ditahun rencana pada tahun 2026, data yang digunakan berupa data sekunder jumlah kendaraan selama 5 tahun terkahir untuk mengetahui tingkat pertumbuhannya. Pada Tabel dibawah merupakan tabel tingkat pertumbuhan kendaraan ( i ) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel V 11 Tingkat Pertumbuhan Kendaraan

| TAHUN | JUMLAH KENDARAAN | i |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 56449 | 0,236422417 |
| 2017 | 73927 | -0,356010859 |
| 2018 | 54518 | 0,29433845 |
| TAHUN | JUMLAH KENDARAAN | i |
| 2019 | 77258 | -0,049629781 |
| 2020 | 73605 | 0,780778956 |
| Rata-Rata |  | 3,13% |

Dalam menganalisis kondisi ditahun rencana ini menggunakan metode forecasting untuk melihat kondisi jaringan lalu lintas, dimana:

I = Tingkat pertumbuhan rata-rata

Dengan menggunakan rumus perhitungan

Pt = Po ( i + 1 ) n

Keterangan:

Pt = besar nilai variable x pada tahun ke – n

Po = besar nilai variable pada tahun dasar

i = tingkat pertumbuhan rata-rata

n = tahun rencana

Sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan bahwasanya dari ketiga skenario yang paling efektif untuk diterapkan sebagai jaringan lintas angkutan barang yaitu pada skenario 1 dimana dari skenario 1 angkutan barang dapat dialihkan ke ruas jalan yang lain untuk tidak melewati ruas jalan pusat kegiatan di Kota Dumai.

Setelah dilakukan pembebanan untuk perencanaan rute jaringan lintas pada tahun 2026 maka diketahui tingkat pelayanan untuk masing-masing ruas jalan, maka didapat hasil sebagai berikut:

- Kecepatan rata-rata tiap ruas 	= 31,88 Km/Jam

- Kepadatan rata-rata 			= 31,55 Smp/Km

- Waktu tempuh rata-rata 		= 38 jam 32 menit 04 detik

- Km tempuh rata-rata 			= 1926,72 Km

Dari hasil diatas dibandingkan dengan kondisi tahun rencana Do Something 1 dapat diketahui penurunan kecepatan menjadi 32,69 km/jam dari 42,46 km/jam. Dengan kepadatan rata-rata kendaraan mengalami kenaikan menjadi 35,18 Smp/Km dari 16,73 Smp/Km. Berikut adalah hasil pembebanan skenario 1 pada tahun rencana 2026.

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

Gambar V 13 Pembebanan Lalu Lintas Do Something 1 Tahun Rencana 2026

Dari hasil pembebanan diatas pada tahun rencana 2026 dapat disimpulkan bahwasanya pada skenario terpilih yaitu skenario 1 banyak ruas yang akan mengalami kenaikan volume kendaraan dikarenakan pertumbuhan kendaraan sebesar 3,13% di Kota Dumai.

### Perbandingan Kinerja Jaringan Jalan Per Ruas

Dari hasil pembebanan yang telah dilakukan, dapat diketahui kinerja jaringan jalan per ruas yang selanjutnya dapat dibandingkan untuk memastikan apakah  skenario terpilih yaitu skenario 1 adalah skenario terbaik yang akan dijadikan jaringan lintas angkutan barang.

Perbandingan yang dapat dilihat yaitu pada jalan Sultan Syarif Qasim segmen 1 dengan volume kondisi saat ini sebesar  2572,85 smp/jam dan terjadi penurunan volume kendaraan setelah ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang. Dimana pada skenario 1 volume kendaraannya mencapai 958,96 smp/jam, pada skenario 2 volume kendaraan mencapai  972,83 smp/jam, dan pada skenario 3 volume kendaraan mencapai 997,21 smp/jam. Perbandingan selanjutnya dapat dilihat dari kecepatan rata - rata  kendaraan yaitu pada kondisi saat ini kecepatan rata – rata mencapai  30,39 km/jam dan terjadi kenaikan dalam kecepatan rata – rata kendaraan setelah ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang. Dimana pada skenario 1 kecepatan rata – rata  mencapai  37,37 km/jam, pada skenario 2 kecepatan rata – rata kecepatan kendaraan mencapai  37,11 km/jam, pada skenario 3 kecepatan rata – rata kecepatan kendaraan mencapai  36,65 km/jam. Selanjutnya yang akan menjadi perbandingan yaitu kepadatan ruas jalan dengan kepadatan kondisi saat ini sebesar 84,67 smp/km dan mengalami penurunan setelah ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang. Dimana pada skenario 1 kepadatan kendaraan turun menjadi  25,66 smp/km setelah ditetapkannya jaringan lintas angkutan barang, pada skenario 2 kepadatan kendaraan turun menjadi 26,21 smp/km dari kondisi saat ini, dan pada skenario 3 kepadatan kendaraan turun menjadi  27,21 sm/km dari kondisi saat ini tanpa jaringan lintas angkutan barang.

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwasanya skenario 1 merupakan skenario terbaik dikarenakan volume dan kepadatan kendaraan turun serta terjadinya kenaikan kecepatan rata – rata kendaraan  jika dibandingkan dengan kondisi jaringan saat ini tanpa jaringan lintas angkutan barang. Berikut tabel perbandingan kinerja jaringan jalan saat ini tanpa jaringan lintas angkutan barang dan skenario 1,2,3 dengan jaringan lintas angkutan barang.

Tabel V 12 Perbandingan Kinerja Jaringan Jalan

| Nama Jalan | Saat Ini |  |  | Do Something 1 |  |  | Do Something 2 |  |  | Do Something 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume (smp/jam) | Kecepatan (km/jam) | Kepadatan (smp/km) | Volume (smp/jam) | Kecepatan (km/jam) | Kepadatan (smp/km) | Volume (smp/jam) | Kecepatan (km/jam) | Kepadatan (smp/km) | Volume (smp/jam) | Kecepatan (km/jam) | Kepadatan (smp/km) |
| SSQ 1 | 2572,85 | 30,39 | 84,67 | 958,96 | 37,37 | 25,66 | 972,83 | 37,11 | 26,21 | 997,21 | 36,65 | 27,21 |
| SSQ 2 | 3394,04 | 23,48 | 144,53 | 1203,08 | 32,65 | 36,85 | 1245,39 | 31,85 | 39,10 | 1208,33 | 32,55 | 37,12 |
| SSQ 3 | 1771,92 | 38,29 | 46,27 | 642,41 | 43,42 | 14,80 | 656,05 | 43,16 | 15,20 | 634,56 | 43,56 | 14,57 |
| SUDIRMAN 1 | 320,96 | 45,51 | 7,05 | 158,19 | 49,50 | 3,20 | 211,01 | 49,19 | 4,29 | 206,22 | 49,23 | 4,19 |
| SUDIRMAN 2 | 1329,78 | 42,35 | 31,40 | 713,20 | 41,90 | 17,02 | 246,73 | 48,81 | 5,06 | 787,03 | 40,64 | 19,37 |
| SUDIRMAN 3 | 471,00 | 44,30 | 10,63 | 229,56 | 48,99 | 4,69 | 761,80 | 41,06 | 18,55 | 239,71 | 48,88 | 4,90 |
| DIPONEGORO 1 | 689,34 | 45,90 | 15,02 | 290,04 | 47,24 | 6,14 | 321,75 | 46,70 | 6,89 | 340,81 | 46,73 | 7,29 |
| DIPONEGORO 2 | 977,59 | 44,43 | 22,00 | 539,82 | 43,86 | 12,31 | 552,75 | 43,58 | 12,68 | 548,12 | 43,68 | 12,55 |
| RATU SIMA 1 | 1828,43 | 37,36 | 48,95 | 791,65 | 40,58 | 19,51 | 717,95 | 41,99 | 17,10 | 887,56 | 38,76 | 22,90 |
| RATU SIMA 2 | 1279,03 | 41,27 | 30,99 | 650,11 | 41,62 | 15,62 | 648,73 | 41,65 | 15,58 | 797,49 | 38,39 | 20,78 |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2022

# BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan didapatlah beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

- Ruas jalan yang sering dilintasi angkutan barang terdiri dari beberapa ruas jalan yang masih banyak melintasi pusat kota seperti Jl. Sudirman, Jl. HR Soebrantas, Jl. Sultan Syarif Qasim, Jl. Diponegoro dan Jl. Patimura. Sehingga masih banyak ditemukan percampuran kendaran antara kendaran umum pribadi dengan angkutan barang sehingga menimbulkan kemacetan dan dapat disimpulkan kinerja ruas jalannya belum baik.

- Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Kota Dumai belum memiliki rute angkutan barang dan distribusi perjalanan sendiri tidak merata (mix traffic), sehingga kinerja jaringan lintas buruk. Kinerja jaringan lintas tahun dasar 2021, dapat diketahui bahwa kecepatan kendaraan rata – rata pada jaringan sebesar 39,64 km/jam dengan kepadatan rata-rata kendaraan 20,808 smp/km, waktu tempuh rata-rata perjalanan 35 Jam 57 Menit 10 Detik dan Km tempuh rata-rata jaringan 1797,64 Km.

- Beberapa alternatif dibuat guna meningkatkan kinerja jaringan lintas angkutan barang. Sekenario yang di lakukan terdapat tiga yaitu, sekenario pertama dengan menerapkan rute angkutan barang di Kota Dumai, sekenario kedua dengan melakukan pemindahan rute angkutan barang dan sekenario ke tiga dengan pemindahan alternatif jalan angkutan barang di ruas-ruas jalan pusat kegiatan.

- Hasil dari kinerja lalu lintas pada tahun saat ini melalui perbandingan kinerja ruas dapat disimpulkan bahwasanya skenario 1 merupakan skenario terpilih untuk menjadi jaringan lintas angkutan barang dengan mempertimbangkan pembatasan operasional di ruas-ruas pusat kegiatan. Maka dari itu, dilakukan peramalan pada skenario 1 dapat diketahui penurunan kecepatan menjadi 32,69 km/jam dari 42,46 km/jam. Dengan kepadatan rata-rata kendaraan mengalami kenaikan menjadi 35,18 Smp/Km dari 16,73 Smp/Km dan waktu tempuh rata – rata perjalanan naik menjadi 38 jam 32 menit 04 detik dari 32 jam 21 menit 02 detik dibandingkan pada kondisi tahun dasar tanpa jaringan lintas angkutan barang. Ruas jalan yang akan dilewati pada skenario 1 adalah Jl. Putri Tujuh, Jl. Datuk Laksamana, Jl. Bahtera, Jl. Sudirman 1, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Arifin Ahmad, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Hassanudin, Jl. Bukit Datuk, Jl. Ratu Sima, Jl. Diponegoro 2, Jl. Wan Amir, dan Jl. Tuanku Tambusai.

## Saran

Untuk mendukung agar terciptanya penerapan yang lebih baik terkait jaringan lintas angkutan barang di Kota Dumai, terdapat beberapa saran yang sekiranya dapat dilakukan untuk mendukung terkait peenerapan jaringan lintas angkutan barang ini, yakni:

- Dalam penetapan jaringan lintas angkutan barang di Kota Dumai perlu adanya keputusan oleh pemerintah terkait dengan tujuan penerapan dan aplikasinya pada lapangan dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

- Perlu adanya sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat dan perusahaan – perusahaan yang terkait mengenai jaringan lintas yang akan ditetapkan, sehingga pengguna jalan dapat menerapkan dengan baik.

- Perlu adanya dukungan dan kerjasama antara instansi – instansi terkait di Kota Dumai seperti Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan dalam membantu melancarkan penetapan jaringan lintas angkutan barang karena dibutuhkan pengawasan yang baik untuk menghindari pelanggaran – pelanggaran yang terjadi.

# DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, 2016. Analisis Kinerja Jalur Angkutan Barang di Kota Pontianak	(Studi Kasus Jalur Lintas Truk Kontainer), Pontianak.

Astutik, Herna. 2021. Pola Pergerakan Angkutan Barang Kabupaten Klaten,	Yogyakarta.

Bowersox, C. 1981. Introduction to Transportation. New York: MacmillanPublishing	Co, Inc.

Departemen Pekerjaan Umum. Direktorat Jendral Bina Marga Indonesia. 1997.	Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum. 2019. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15	Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun	2019-2039, Dumai.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2008. Tentang	Panduan Batasan	Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang di Izinkan) dan JBKI	(Jumlah Berat Kombinasi yang diIzinkan) untuk Mobil Barang, Kendaraan	Khusus,Kendaraan Penarik berikut Kereta Tempelan/Kereta Gandengan,	Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 1993 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993	Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011	Tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen	Kebutuhan Lalu Lintas, Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014	Tentang Angkutan Jalan, Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik	Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan	Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14	Tahun 2016 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan,	Jakarta.

Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96	Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Lalu	Lintas, Jakarta.

Morlok, E.K. 1998. Pengantar Teknik Perencanaan Transportasi (Terjemahan),	Jakarta: Erlangga

Munawar. 2006. Manajemen Lalu Lintas Perkotaan, Yogyakarta: Beta Offset

Ortuzar, J De and Willumsen L. G. 1990. Modelling Transport, Chicester: John	Willey

Nurkholis. 2002. Pola Pergerakan  Angkutan Barang  Niaga Di Kota Semarang,

Semarang.

Pusparini,  Anita. 2016. Penataan Lalu Lintas Angkutan Barang Di Kota	Banjarbaru, Yogyakarta.

Sinaga, Rosita. 2015. Evaluasi jaringan lintas angkutan barang di Bengkulu,

Jakarta.

Suparsa, I Gusti Putu. 2016. Analisa dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan	Barang di Kota Denpasar, Bali.

Tamin, Ofyar. 1997. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Institut	Teknologi Bandung, Bandung.

Tisnawan, Rahmat. 2021. Perencanaan Jaringan Lintas Angkutan Barang  Di Kota

Pekanbaru Dengan Aplikasi PTV Vissum, Pekanbaru.

Tim PKL PTDI STTD. Tim Praktik Kerja Lapangan Politeknik Transportasi Darat	STTD. 2021. Laporan Umum Tim PKL Kota Dumai, Bekasi.

Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Pengangkutan, Institut Teknik	Bandung, Bandung.

# LAMPIRAN

Lampiran  1 Nama Jalan Berdasarkan Fungsi dan Status

| NAMA JALAN | STATUS | FUNGSI | PANJANG (METER) |
| --- | --- | --- | --- |
| JL. SOEKARNO HATTA 1 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 700 |
| JL. SOEKARNO HATTA 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1010 |
| JL. SOEKARNO HATTA 3 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2140 |
| JL. SOEKARNO HATTA 4 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 4200 |
| JL. SOEKARNO HATTA 5 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3150 |
| JL. SOEKARNO HATTA 6 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1090 |
| JL. SOEKARNO HATTA 7 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 3310 |
| JL. SOEKARNO HATTA 8 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 1800 |
| JL. SOEKARNO HATTA 9 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2200 |
| JL. SOEKARNO HATTA 10 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 2050 |
| JL. WAN AMIR 1 | PROVINSI | KOLEKTOR | 2680 |
| JL. WAN AMIR 2 | NASIONAL | ARTERI PRIMER | 730 |
| JL. BUKIT DATUK 1 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 610 |
| JL. BUKIT DATUK 2 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 1070 |
| JL. BUKIT DATUK 3 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 560 |
| JL. BUKIT DATUK 4 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 110 |
| JL. BUKIT DATUK 5 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 3580 |
| JL. JENDRAL SUDIRMAN 1 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 450 |
| JL. JENDRAL SUDIRMAN 2 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 1950 |
| JL. JENDERAL SUDIRMAN 3 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 1490 |
| JL. H.R SOEBRANTAS | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 810 |
| JL. PANGERAN DIPONEGORO 1 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 900 |
| JL. PANGERAN DIPONEGORO 2 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 1110 |
| JL. RATU SIMA 1 | NASIONAL | ARTERI SEKUNDER | 2230 |
| JL. RATU SIMA 2 | NASIONAL | ARTERI SEKUNDER | 1260 |
| JL. PATIMURA | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 450 |
| JL. SULTAN SYARIF QASIM 1 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 780 |
| JL. SULTAN SYARIF QASIM 2 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 700 |
| JL. SULTAN SYARIF QASIM 3 | KOTA | ARTERI SEKUNDER | 930 |
| JL. ARIFIN AHMAD 1 | PROVINSI | KOLEKTOR | 950 |
| JL. ARIFIN AHMAD 2 | PROVINSI | KOLEKTOR | 453 |
| JL. ARIFIN AHMAD 3 | PROVINSI | KOLEKTOR | 1800 |
| JL. ARIFIN AHMAD 4 | PROVINSI | KOLEKTOR | 7090 |
| JL. ARIFIN AHMAD 5 | PROVINSI | KOLEKTOR | 3130 |
| JL. ARIFIN AHMAD 6 | PROVINSI | KOLEKTOR | 1600 |
| JL. ARIFIN AHMAD 7 | PROVINSI | KOLEKTOR | 4200 |
| JL. BAHTERA 1 | PROVINSI | KOLEKTOR | 200 |
| JL. BAHTERA 2 | PROVINSI | KOLEKTOR | 500 |
| JL. BAHTERA 3 | NASIONAL | KOLEKTOR | 460 |
| JL. IMAM MUNANDAR | KOTA | KOLEKTOR | 1290 |
| JL. HUSNI THAMRIN 1 | KOTA | KOLEKTOR | 1500 |
| JL. HUSNI THAMRIN 2 | KOTA | KOLEKTOR | 530 |
| JL. HUSNI THAMRIN 3 | KOTA | KOLEKTOR | 1480 |
| JL. CEMPEDAK | KOTA | KOLEKTOR | 1240 |
| JL. PARIT SADAK 1 | KOTA | KOLEKTOR | 3500 |
| JL. PARIT SADAK 2 | KOTA | KOLEKTOR | 3000 |
| JL. PARIT SADAK 3 | KOTA | KOLEKTOR | 4500 |
| JL. SIDEREJO | KOTA | KOLEKTOR | 1800 |
| JL. AHMAD YANI 1 | KOTA | KOLEKTOR | 1490 |
| JL. AHMAD YANI 2 | KOTA | KOLEKTOR | 380 |
| JL. BUDI KEMULIAAN | KOTA | KOLEKTOR | 600 |
| JL. MUSLIM | KOTA | KOLEKTOR | 450 |
| JL. MAKMUR | KOTA | KOLEKTOR | 870 |
| JL. KESUMA 1 | KOTA | KOLEKTOR | 450 |
| JL. KESUMA 2 | KOTA | KOLEKTOR | 1500 |
| JL. BUMI AYU | KOTA | KOLEKTOR | 11000 |
| JL. BANGUN SARI | KOTA | KOLEKTOR | 1260 |
| JL. PROF. M. YAMIN | PROVINSI | KOLEKTOR | 160 |
| JL. SYEH UMAR | KOTA | KOLEKTOR | 1070 |
| JL. SULTAN HASSANUDDIN | KOTA | LOKAL | 1560 |

Lampiran  2 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini yang Dilalui Angkutan Barang

| No | Nama Ruas | Kapasitas (smp/jam) | Kecepatan Perjalanan (perjalanan/jam) | Volume (smp/jam) | Kepadatan (smp/Km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | JL. H.R SOEBRANTAS | 6626,07 | 46,51 | 859 | 18,465 |
| 43 | JL. PANGERAN DIPONEGORO 1 | 5191,56 | 45,90 | 689 | 15,017 |
| 44 | JL. PANGERAN DIPONEGORO 2 | 2020,92 | 44,43 | 978 | 22,005 |
| 45 | JL. RATU SIMA 1 | 5702,40 | 37,36 | 1828 | 48,947 |
| 46 | JL. RATU SIMA 2 | 2648,11 | 41,27 | 1279 | 30,991 |
| 47 | JL. PATIMURA | 5464,80 | 49,98 | 39 | 0,780 |
| 48 | JL. SULTAN SYARIF QASIM 1 | 6415,20 | 30,39 | 2573 | 84,668 |
| 49 | JL. SULTAN SYARIF QASIM 2 | 6415,20 | 23,48 | 1772 | 46,271 |
| 50 | JL. SULTAN SYARIF QASIM 3 | 6415,20 | 38,29 | 2158 | 2924,3 |
| 51 | JL. ARIFIN AHMAD 1 | 2134,46 | 42,12 | 1196 | 28,391 |
| 52 | JL. ARIFIN AHMAD 2 | 2134,46 | 35,59 | 1756 | 49,345 |
| 53 | JL. ARIFIN AHMAD 3 | 2134,46 | 42,14 | 1151 | 27,318 |
| 54 | JL. ARIFIN AHMAD 4 | 2134,46 | 41,26 | 1284 | 31,123 |
| 55 | JL. ARIFIN AHMAD 5 | 2134,46 | 42,23 | 915 | 21,665 |
| 56 | JL. ARIFIN AHMAD 6 | 2134,46 | 46,42 | 871 | 18,760 |
| 57 | JL. ARIFIN AHMAD 7 | 2134,46 | 46,60 | 763 | 16,377 |
| 58 | JL. BAHTERA 1 | 2247,99 | 38,34 | 1506 | 39,274 |
| 59 | JL. BAHTERA 2 | 5702,40 | 40,43 | 1506 | 37,250 |
| 60 | JL. BAHTERA 3 | 2134,46 | 40,76 | 1291 | 31,682 |
| 61 | JL. IMAM MUNANDAR | 1861,97 | 43,27 | 560 | 12,943 |
| 62 | JL. HUSNI THAMRIN 1 | 2134,46 | 47,35 | 628 | 13,258 |
| 63 | JL. HUSNI THAMRIN 2 | 2322,90 | 45,93 | 735 | 15,997 |
| 64 | JL. HUSNI THAMRIN 3 | 2134,46 | 44,97 | 925 | 20,566 |
| 65 | JL. CEMPEDAK | 2648,11 | 39,23 | 1476 | 37,632 |
| 66 | JL. PARIT SADAK 1 | 2322,90 | 43,19 | 817 | 18,923 |
| 67 | JL. PARIT SADAK 2 | 2322,90 | 44,97 | 786 | 17,489 |
| 68 | JL. PARIT SADAK 3 | 2322,90 | 44,65 | 493 | 11,049 |
| 69 | JL. SIDEREJO | 1300,82 | 42,77 | 1135 | 26,526 |
| 70 | JL. AHMAD YANI 1 | 2134,46 | 37,25 | 1637 | 43,953 |
| 71 | JL. AHMAD YANI 2 | 2020,92 | 41,84 | 1395 | 34,005 |
| 72 | JL. BUDI KEMULIAAN | 3164,89 | 35,68 | 1792 | 50,240 |
| 73 | JL. MUSLIM | 2134,46 | 38,36 | 1531 | 39,907 |
| 74 | JL. MAKMUR | 1861,97 | 40,67 | 1312 | 32,265 |
| 75 | JL. KESUMA 1 | 2020,92 | 27,50 | 1128 | 26,264 |
| 76 | JL. KESUMA 2 | 2020,92 | 42,93 | 1088 | 23,234 |
| 77 | JL. BUMI AYU | 2020,92 | 47,50 | 621 | 13,078 |
| 78 | JL. BANGUN SARI | 2134,46 | 40,08 | 1363 | 34,006 |
| 79 | JL. PROF. M. YAMIN | 2453,40 | 39,10 | 1431 | 36,596 |
| 80 | JL. SYEH UMAR | 2505,60 | 37,31 | 1593 | 42,696 |
| 81 | JL. SULTAN HASSANUDDIN | 5191,56 | 46,28 | 142 | 3,068 |

Lampiran  3 Kinerja Ruas Jalan Tahun Rencana 2026 yang Dilalui Angkutan Barang

| Nama Jalan | Volume | Kecepatan | Kepadatan |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIFIN AHMAD 7 | 450,284 | 45,26 | 9,95 |
| ARIFIN AHMAD 6 | 515,443 | 43,96 | 11,73 |
| ARIFIN AHMAD 4 | 919 | 35,31 | 26,03 |
| BANGUN SARI | 1052,072 | 32,54 | 32,33 |
| ARIFIN AHMAD 3 | 850,4281 | 36,65 | 23,20 |
| MA UR | 1034,154 | 32,88 | 31,45 |
| MUSLIM | 1226,188 | 28,71 | 42,71 |
| KUSUMA 1 | 1212,875 | 28,97 | 41,87 |
| KUSUMA 2 | 352,6562 | 46,77 | 7,54 |
| ARIFIN AHMAD 2 | 1203,084 | 29,17 | 41,24 |
| ARIFIN AHMAD 1 | 614,6034 | 41,76 | 14,72 |
| IMAM MUNANDAR | 637,3753 | 40,61 | 15,69 |
| SOEKARNO HATTA 2 | 2127,696 | 18,38 | 115,78 |
| SOEKARNO HATTA 1 | 2748,727 | 13,19 | 208,41 |
| PUTRI TUJUH 1 | 134,1703 | 49,33 | 2,72 |
| PUTRI TUJUH 2 | 1851,1 | 21,60 | 85,69 |
| PUTRI TUJUH 3 | 1229,654 | 31,44 | 39,11 |
| SSQ 3 | 1422,062 | 28,22 | 50,39 |
| SSQ 2 | 1966,358 | 20,06 | 98,01 |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 1291,936 | 30,33 | 42,59 |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 1278,399 | 30,57 | 41,81 |
| SUDIRMAN 1 | 161,2072 | 49,42 | 3,26 |
| SOEBRANTAS | 1326,582 | 29,29 | 45,29 |
| BUKIT DATUK 1 | 1839,001 | 20,20 | 91,05 |
| SUDIRMAN 3 | 472,5178 | 44,08 | 10,72 |
| SUDIRMAN 2 | 1134,064 | 33,44 | 33,91 |
| BUKIT DATUK 2 | 2053,272 | 17,12 | 119,97 |
| BUKIT DATUK 5 | 660,3862 | 41,38 | 15,96 |
| BUKIT DATUK 4 | 1406,9 | 25,81 | 54,51 |
| BUKIT DATUK 3 | 83,77626 | 49,62 | 1,69 |
| BUMI AYU | 792,8128 | 39,08 | 20,28 |
| DIPONEGORO 2 | 1971,283 | 17,01 | 115,91 |
| SULTAN HASANUDIN | 16,5 | 49,99 | 0,33 |
| AHMAD YANI 2 | 2384,354 | 13,87 | 171,88 |
| AHMAD YANI 1 | 1565,977 | 22,64 | 69,17 |
| BUDI KEMULIAAN | 2470,342 | 16,47 | 150,02 |
| SSQ 1 | 2792,215 | 12,70 | 219,87 |
| DIPONEGORO 1 | 978,1106 | 34,81 | 28,10 |
| CEMPEDAK | 2356,93 | 14,85 | 158,68 |
| PATIMURA | 1612,695 | 24,54 | 65,71 |
| BAHTERA 3 | 1074,937 | 31,11 | 34,55 |
| BAHTERA 2 | 1220,672 | 31,19 | 39,14 |
| BAHTERA 1 | 1220,672 | 28,09 | 43,46 |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 1453,144 | 24,40 | 59,57 |
| PROF M YAMIN | 2612,444 | 11,22 | 232,79 |
| SYEH UMAR | 2076,156 | 15,79 | 131,52 |
| HUSNI TAMRIN 3 | 471,8018 | 43,82 | 10,77 |
| RATU SIMA 2 | 1743,163 | 21,09 | 82,66 |
| HUSNI TAMRIN 1 | 394,8247 | 46,03 | 8,58 |
| HUSNI TAMRIN 2 | 153,6973 | 49,32 | 3,12 |
| CUT NYAK DIEN 1 | 1702,69 | 21,86 | 77,90 |
| WAN AMIR 1 | 1034,124 | 32,21 | 32,11 |
| WAN AMIR 2 | 857,788 | 36,26 | 23,65 |
| RATU SIMA 1 | 1898,396 | 21,73 | 87,37 |
| PARIT SADAK 2 | 968,3442 | 33,44 | 28,96 |
| PARIT SADAK 1 | 991,989 | 32,89 | 30,16 |
| PARIT SADAK 3 | 420,489 | 43,87 | 9,58 |
| GATOT SUBROTO 2 | 492,1825 | 43,87 | 11,22 |
| GATOT SUBROTO 1 | 1764,195 | 19,94 | 88,47 |
| SOEKARNO HATTA 5 | 1790,299 | 23,45 | 76,35 |
| SOEKARNO HATTA 4 | 1790,299 | 23,45 | 76,35 |
| SOEKARNO HATTA 3 | 2356,458 | 16,28 | 144,70 |
| SOEKARNO HATTA 8 | 1790,5 | 22,38 | 80,01 |
| SOEKARNO HATTA 7 | 1898,685 | 20,66 | 91,90 |
| SOEKARNO HATTA 6 | 1775,189 | 23,73 | 74,81 |
| TUANKU TAMBUSAI | 1076,201 | 34,81 | 30,92 |
| GATOT SUBROTO 3 | 429,4834 | 45,65 | 9,41 |
| GATOT SUBROTO 4 | 429,4834 | 45,65 | 9,41 |
| GATOT SUBROTO 5 | 296,4999 | 47,90 | 6,19 |
| SOEKARNO HATTA 10 | 1189,405 | 30,18 | 39,41 |
| SOEKARNO HATTA 9 | 1347,433 | 27,69 | 48,66 |
| CUT NYAK DIEN 2 | 1199,026 | 31,26 | 38,35 |
| CUT NYAK DIEN 3 | 874,4005 | 36,12 | 24,21 |
| CUT NYAK DIEN 4 | 702,509 | 39,28 | 17,88 |
| CUT NYAK DIEN 5 | 622,0175 | 41,05 | 15,15 |

Lampiran  4 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini Skenario 1 Dengan Jaringan Lintas Angkutan Barang

| NAMA JALAN | KECEPATAN | VOLUME | KEPADATAN |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIFIN AHMAD 7 | 48,99 | 206,50 | 4,22 |
| ARIFIN AHMAD 6 | 46,30 | 375,00 | 8,10 |
| ARIFIN AHMAD 4 | 41,64 | 642,00 | 15,42 |
| BANGUN SARI | 41,73 | 631,96 | 15,14 |
| ARIFIN AHMAD 3 | 41,82 | 625,04 | 14,95 |
| MA UR | 43,04 | 571,96 | 13,29 |
| MUSLIM | 37,52 | 836,46 | 22,30 |
| KUSUMA 1 | 45,16 | 470,46 | 10,42 |
| KUSUMA 2 | 49,11 | 179,50 | 3,65 |
| ARIFIN AHMAD 2 | 38,21 | 804,54 | 21,06 |
| ARIFIN AHMAD 1 | 43,52 | 559,50 | 12,86 |
| IMAM MUNANDAR | 48,12 | 245,04 | 5,09 |
| SOEKARNO HATTA 2 | 33,63 | 1153,83 | 34,31 |
| SOEKARNO HATTA 1 | 30,81 | 1328,37 | 43,11 |
| PUTRI TUJUH 1 | 49,64 | 137,66 | 2,77 |
| PUTRI TUJUH 2 | 41,08 | 768,43 | 18,71 |
| PUTRI TUJUH 3 | 47,78 | 352,47 | 7,38 |
| SSQ 3 | 43,42 | 642,41 | 14,80 |
| SSQ 2 | 32,65 | 1203,08 | 36,85 |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 43,32 | 646,35 | 14,92 |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 47,68 | 359,97 | 7,55 |
| SUDIRMAN 1 | 49,50 | 158,19 | 3,20 |
| SOEBRANTAS | 41,77 | 719,66 | 17,23 |
| BUKIT DATUK 1 | 36,41 | 918,34 | 25,22 |
| SUDIRMAN 3 | 48,99 | 229,56 | 4,69 |
| SUDIRMAN 2 | 41,90 | 713,20 | 17,02 |
| BUKIT DATUK 2 | 31,73 | 1148,07 | 36,18 |
| BUKIT DATUK 5 | 49,96 | 28,50 | 0,57 |
| BUKIT DATUK 4 | 45,98 | 330,56 | 7,19 |
| BUKIT DATUK 3 | 41,37 | 684,25 | 16,54 |
| BUMI AYU | 49,35 | 185,83 | 3,77 |
| DIPONEGORO 2 | 43,86 | 539,82 | 12,31 |
| SULTAN HASANUDIN | 49,97 | 37,84 | 0,76 |
| AHMAD YANI 2 | 47,66 | 303,34 | 6,36 |
| AHMAD YANI 1 | 40,29 | 702,67 | 17,44 |
| BUDI KEMULIAAN | 44,38 | 485,14 | 10,93 |
| SSQ 1 | 37,37 | 958,96 | 25,66 |
| DIPONEGORO 1 | 47,24 | 290,04 | 6,14 |
| CEMPEDAK | 40,70 | 674,95 | 16,59 |
| PATIMURA | 49,97 | 27,44 | 0,55 |
| BAHTERA 3 | 43,76 | 508,60 | 11,62 |
| BAHTERA 2 | 41,12 | 756,38 | 18,39 |
| BAHTERA 1 | 39,19 | 756,38 | 19,30 |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 40,05 | 715,66 | 17,87 |
| PROF M YAMIN | 39,22 | 755,50 | 19,26 |
| SYEH UMAR | 39,22 | 756,27 | 19,28 |
| HUSNI TAMRIN 3 | 45,70 | 442,88 | 9,69 |
| RATU SIMA 2 | 41,62 | 650,11 | 15,62 |
| HUSNI TAMRIN 1 | 47,95 | 282,00 | 5,88 |
| HUSNI TAMRIN 2 | 47,39 | 330,33 | 6,97 |
| CUT NYAK DIEN 1 | 37,77 | 816,02 | 21,60 |
| WAN AMIR 1 | 42,58 | 566,81 | 13,31 |
| WAN AMIR 2 | 43,10 | 577,84 | 13,41 |
| RATU SIMA 1 | 40,58 | 791,65 | 19,51 |
| PARIT SADAK 2 | 49,18 | 146,00 | 2,97 |
| PARIT SADAK 1 | 46,90 | 363,00 | 7,74 |
| PARIT SADAK 3 | 49,15 | 165,00 | 3,36 |
| GATOT SUBROTO 2 | 46,41 | 403,00 | 8,68 |
| GATOT SUBROTO 1 | 33,57 | 1019,41 | 30,37 |
| SOEKARNO HATTA 5 | 32,85 | 1216,81 | 37,04 |
| SOEKARNO HATTA 4 | 32,85 | 1216,81 | 37,04 |
| SOEKARNO HATTA 3 | 36,40 | 1011,05 | 27,78 |
| SOEKARNO HATTA 8 | 37,68 | 805,00 | 21,37 |
| SOEKARNO HATTA 7 | 31,29 | 1158,22 | 37,02 |
| SOEKARNO HATTA 6 | 35,65 | 1058,31 | 29,68 |
| TUANKU TAMBUSAI | 42,75 | 665,91 | 15,58 |
| GATOT SUBROTO 3 | 47,70 | 306,00 | 6,42 |
| GATOT SUBROTO 4 | 47,70 | 306,00 | 6,42 |
| GATOT SUBROTO 5 | 49,39 | 160,50 | 3,25 |
| SOEKARNO HATTA 10 | 49,63 | 125,00 | 2,52 |
| SOEKARNO HATTA 9 | 49,35 | 164,00 | 3,32 |
| CUT NYAK DIEN 2 | 33,53 | 1071,50 | 31,95 |
| CUT NYAK DIEN 3 | 38,00 | 774,00 | 20,37 |

Lampiran  5 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini Skenario 2 Dengan Jaringan Lintas Angkutan Barang

| Nama Jalan | Kecepatan | Volume | Kepadatan |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIFIN AHMAD 7 | 48,99 | 206,50 | 4,22 |
| ARIFIN AHMAD 6 | 46,30 | 375,00 | 8,10 |
| ARIFIN AHMAD 4 | 41,64 | 642,00 | 15,42 |
| BANGUN SARI | 42,04 | 618,44 | 14,71 |
| ARIFIN AHMAD 3 | 41,52 | 638,56 | 15,38 |
| MA UR | 43,34 | 558,44 | 12,88 |
| MUSLIM | 37,71 | 827,94 | 21,96 |
| KUSUMA 1 | 45,26 | 466,99 | 10,32 |
| KUSUMA 2 | 49,08 | 184,55 | 3,76 |
| ARIFIN AHMAD 2 | 37,80 | 823,12 | 21,78 |
| ARIFIN AHMAD 1 | 43,28 | 571,28 | 13,20 |
| IMAM MUNANDAR | 48,01 | 251,84 | 5,25 |
| SOEKARNO HATTA 2 | 31,46 | 1272,32 | 40,44 |
| SOEKARNO HATTA 1 | 28,66 | 1462,66 | 51,03 |
| PUTRI TUJUH 1 | 48,57 | 282,01 | 5,81 |
| PUTRI TUJUH 2 | 39,22 | 864,48 | 22,04 |
| PUTRI TUJUH 3 | 45,74 | 502,00 | 10,97 |
| SSQ 3 | 43,16 | 656,05 | 15,20 |
| SSQ 2 | 31,85 | 1245,39 | 39,10 |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 39,82 | 833,98 | 20,95 |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 45,63 | 508,50 | 11,14 |
| SUDIRMAN 1 | 49,19 | 211,01 | 4,29 |
| SOEBRANTAS | 41,25 | 752,08 | 18,23 |
| BUKIT DATUK 1 | 35,94 | 940,32 | 26,16 |
| SUDIRMAN 3 | 48,81 | 246,73 | 5,06 |
| SUDIRMAN 2 | 41,06 | 761,80 | 18,55 |
| BUKIT DATUK 2 | 31,71 | 1148,78 | 36,22 |
| BUKIT DATUK 5 | 49,96 | 28,50 | 0,57 |
| BUKIT DATUK 4 | 46,17 | 319,79 | 6,93 |
| BUKIT DATUK 3 | 40,83 | 709,91 | 17,39 |
| BUMI AYU | 49,00 | 234,77 | 4,79 |
| DIPONEGORO 2 | 43,58 | 552,75 | 12,68 |
| SULTAN HASANUDIN | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHMAD YANI 2 | 47,27 | 335,63 | 7,10 |
| AHMAD YANI 1 | 39,87 | 723,82 | 18,15 |
| BUDI KEMULIAAN | 43,41 | 539,38 | 12,42 |
| SSQ 1 | 37,11 | 972,83 | 26,21 |
| DIPONEGORO 1 | 46,70 | 321,75 | 6,89 |
| CEMPEDAK | 39,80 | 722,17 | 18,15 |
| PATIMURA | 49,99 | 19,50 | 0,39 |
| BAHTERA 3 | 40,55 | 685,50 | 16,91 |
| BAHTERA 2 | 37,08 | 974,66 | 26,29 |
| BAHTERA 1 | 34,54 | 974,66 | 28,22 |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 34,94 | 955,16 | 27,34 |
| PROF M YAMIN | 37,06 | 857,37 | 23,13 |
| SYEH UMAR | 37,44 | 839,37 | 22,42 |
| HUSNI TAMRIN 3 | 46,49 | 398,18 | 8,56 |
| RATU SIMA 2 | 41,65 | 648,73 | 15,58 |
| HUSNI TAMRIN 1 | 47,90 | 288,50 | 6,02 |
| HUSNI TAMRIN 2 | 47,63 | 315,68 | 6,63 |
| CUT NYAK DIEN 1 | 35,88 | 917,13 | 25,56 |
| WAN AMIR 1 | 39,71 | 725,19 | 18,26 |
| WAN AMIR 2 | 36,85 | 866,50 | 23,52 |
| RATU SIMA 1 | 41,99 | 717,95 | 17,10 |
| PARIT SADAK 2 | 48,78 | 176,50 | 3,62 |
| PARIT SADAK 1 | 46,50 | 393,50 | 8,46 |
| PARIT SADAK 3 | 48,76 | 195,50 | 4,01 |
| GATOT SUBROTO 2 | 48,78 | 227,32 | 4,66 |
| GATOT SUBROTO 1 | 29,50 | 1211,95 | 41,08 |
| SOEKARNO HATTA 5 | 35,87 | 1044,32 | 29,12 |
| SOEKARNO HATTA 4 | 35,87 | 1044,32 | 29,12 |
| SOEKARNO HATTA 3 | 38,98 | 869,58 | 22,31 |
| SOEKARNO HATTA 8 | 37,68 | 805,00 | 21,37 |
| SOEKARNO HATTA 7 | 29,96 | 1230,94 | 41,08 |
| SOEKARNO HATTA 6 | 38,00 | 888,82 | 23,39 |
| TUANKU TAMBUSAI | 38,61 | 894,56 | 23,17 |
| GATOT SUBROTO 3 | 49,18 | -160,82 | -3,27 |
| GATOT SUBROTO 4 | 49,18 | 160,82 | 3,27 |
| GATOT SUBROTO 5 | 49,87 | 71,00 | 1,42 |
| SOEKARNO HATTA 10 | 49,63 | 125,00 | 2,52 |
| SOEKARNO HATTA 9 | 49,35 | 164,00 | 3,32 |
| CUT NYAK DIEN 2 | 32,80 | 1127,18 | 34,37 |
| CUT NYAK DIEN 3 | 38,01 | 773,18 | 20,34 |
| CUT NYAK DIEN 4 | 37,50 | 801,50 | 21,37 |

Lampiran  6 Kinerja Ruas Jalan Saat Ini Skenario 3 Dengan Jaringan Lintas Angkutan Barang

| Nama Jalan | Kecepatan | Volume | Kepadatan |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIFIN AHMAD 7 | 48,99 | 206,50 | 4,22 |
| ARIFIN AHMAD 6 | 46,30 | 375,00 | 8,10 |
| ARIFIN AHMAD 4 | 41,64 | 642,00 | 15,42 |
| BANGUN SARI | 41,69 | 633,93 | 15,21 |
| ARIFIN AHMAD 3 | 41,86 | 623,07 | 14,88 |
| MA UR | 43,00 | 573,93 | 13,35 |
| MUSLIM | 37,47 | 838,43 | 22,38 |
| KUSUMA 1 | 44,85 | 486,17 | 10,84 |
| KUSUMA 2 | 48,96 | 193,25 | 3,95 |
| ARIFIN AHMAD 2 | 37,95 | 816,32 | 21,51 |
| ARIFIN AHMAD 1 | 42,91 | 589,25 | 13,73 |
| IMAM MUNANDAR | 48,41 | 227,07 | 4,69 |
| SOEKARNO HATTA 2 | 31,82 | 1251,23 | 39,32 |
| SOEKARNO HATTA 1 | 29,28 | 1416,80 | 48,39 |
| PUTRI TUJUH 1 | 49,93 | 62,53 | 1,25 |
| PUTRI TUJUH 2 | 41,73 | 734,22 | 17,59 |
| PUTRI TUJUH 3 | 47,33 | 388,27 | 8,20 |
| SSQ 3 | 43,56 | 634,56 | 14,57 |
| SSQ 2 | 32,55 | 1208,33 | 37,12 |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 42,00 | 718,40 | 17,11 |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 47,23 | 394,77 | 8,36 |
| SUDIRMAN 1 | 49,23 | 206,22 | 4,19 |
| SOEBRANTAS | 40,68 | 785,04 | 19,30 |
| BUKIT DATUK 1 | 34,47 | 1011,38 | 29,34 |
| SUDIRMAN 3 | 48,88 | 239,71 | 4,90 |
| SUDIRMAN 2 | 40,64 | 787,03 | 19,37 |
| BUKIT DATUK 2 | 31,57 | 1156,26 | 36,63 |
| BUKIT DATUK 5 | 49,96 | 32,00 | 0,64 |
| BUKIT DATUK 4 | 46,11 | 326,76 | 7,09 |
| BUKIT DATUK 3 | 38,88 | 801,72 | 20,62 |
| BUMI AYU | 48,40 | 299,83 | 6,20 |
| DIPONEGORO 2 | 43,68 | 548,12 | 12,55 |
| SULTAN HASANUDIN | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| AHMAD YANI 2 | 46,04 | 421,47 | 9,15 |
| AHMAD YANI 1 | 37,77 | 823,97 | 21,82 |
| BUDI KEMULIAAN | 43,63 | 521,79 | 11,96 |
| SSQ 1 | 36,65 | 997,21 | 27,21 |
| DIPONEGORO 1 | 46,73 | 340,81 | 7,29 |
| CEMPEDAK | 43,01 | 559,96 | 13,02 |
| PATIMURA | 49,97 | 41,50 | 0,83 |
| BAHTERA 3 | 42,74 | 565,69 | 13,24 |
| BAHTERA 2 | 38,95 | 876,19 | 22,49 |
| BAHTERA 1 | 36,65 | 876,19 | 23,91 |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 37,55 | 834,69 | 22,23 |
| PROF M YAMIN | 38,67 | 781,82 | 20,22 |
| SYEH UMAR | 38,64 | 784,25 | 20,30 |
| HUSNI TAMRIN 3 | 46,24 | 413,52 | 8,94 |
| RATU SIMA 2 | 38,39 | 797,49 | 20,78 |
| HUSNI TAMRIN 1 | 47,89 | 289,50 | 6,05 |
| HUSNI TAMRIN 2 | 47,32 | 331,00 | 7,00 |
| CUT NYAK DIEN 1 | 37,14 | 850,32 | 22,90 |
| WAN AMIR 1 | 41,82 | 610,57 | 14,60 |
| WAN AMIR 2 | 41,64 | 648,38 | 15,57 |
| RATU SIMA 1 | 38,76 | 887,56 | 22,90 |
| PARIT SADAK 2 | 48,78 | 176,43 | 3,62 |
| PARIT SADAK 1 | 46,51 | 393,43 | 8,46 |
| PARIT SADAK 3 | 48,76 | 195,43 | 4,01 |
| GATOT SUBROTO 2 | 46,89 | 372,50 | 7,94 |
| GATOT SUBROTO 1 | 30,61 | 1157,51 | 37,82 |
| SOEKARNO HATTA 5 | 35,75 | 1050,88 | 29,39 |
| SOEKARNO HATTA 4 | 35,75 | 1050,88 | 29,39 |
| SOEKARNO HATTA 3 | 38,87 | 876,40 | 22,55 |
| SOEKARNO HATTA 8 | 37,68 | 805,00 | 21,37 |
| SOEKARNO HATTA 7 | 31,24 | 1160,88 | 37,16 |
| SOEKARNO HATTA 6 | 37,95 | 895,38 | 23,59 |
| TUANKU TAMBUSAI | 39,52 | 846,51 | 21,42 |
| GATOT SUBROTO 3 | 47,70 | 305,93 | 6,41 |
| GATOT SUBROTO 4 | 47,70 | 305,93 | 6,41 |
| GATOT SUBROTO 5 | 49,39 | 160,43 | 3,25 |
| SOEKARNO HATTA 10 | 49,63 | 125,00 | 2,52 |
| SOEKARNO HATTA 9 | 49,35 | 164,00 | 3,32 |
| CUT NYAK DIEN 2 | 33,53 | 1071,57 | 31,96 |
| CUT NYAK DIEN 3 | 38,00 | 774,07 | 20,37 |
| CUT NYAK DIEN 4 | 37,50 | 801,50 | 21,37 |

Lampiran  7 Kinerja Ruas Jalan Tahun Rencana 2026 Skenario 1 Dengan Jaringan Lintas Angkutan Barang

| Nama Jalan | Volume | Kecepatan | Kepadatan |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIFIN AHMAD 7 | 246,50 | 48,46 | 5,09 |
| ARIFIN AHMAD 6 | 478,00 | 43,99 | 10,87 |
| ARIFIN AHMAD 4 | 960,50 | 34,96 | 27,47 |
| BANGUN SARI | 1121,26 | 31,56 | 35,52 |
| ARIFIN AHMAD 3 | 840,74 | 37,19 | 22,60 |
| MA UR | 1087,90 | 32,19 | 33,80 |
| MUSLIM | 1280,26 | 28,17 | 45,45 |
| KUSUMA 1 | 1127,76 | 31,25 | 36,09 |
| KUSUMA 2 | 163,00 | 49,34 | 3,30 |
| ARIFIN AHMAD 2 | 1003,74 | 34,29 | 29,28 |
| ARIFIN AHMAD 1 | 604,26 | 42,45 | 14,23 |
| IMAM MUNANDAR | 475,00 | 44,05 | 10,78 |
| SOEKARNO HATTA 2 | 1856,50 | 22,20 | 83,63 |
| SOEKARNO HATTA 1 | 2308,00 | 16,99 | 135,82 |
| PUTRI TUJUH 1 | 325,26 | 48,13 | 6,76 |
| PUTRI TUJUH 2 | 1155,01 | 33,59 | 34,39 |
| PUTRI TUJUH 3 | 515,68 | 45,53 | 11,33 |
| SSQ 3 | 1379,94 | 29,51 | 46,76 |
| SSQ 2 | 1446,26 | 28,40 | 50,93 |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 1139,82 | 33,85 | 33,67 |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 513,24 | 45,57 | 11,26 |
| SUDIRMAN 1 | 198,50 | 49,29 | 4,03 |
| SOEBRANTAS | 1677,91 | 25,97 | 64,61 |
| BUKIT DATUK 1 | 1257,15 | 29,37 | 42,80 |
| SUDIRMAN 3 | 395,49 | 46,21 | 8,56 |
| SUDIRMAN 2 | 708,29 | 40,88 | 17,33 |
| BUKIT DATUK 2 | 1480,38 | 25,33 | 58,44 |
| BUKIT DATUK 5 | 10,71 | 50,00 | 0,21 |
| BUKIT DATUK 4 | 814,35 | 37,88 | 21,50 |
| BUKIT DATUK 3 | 301,83 | 47,76 | 6,32 |
| BUMI AYU | 179,85 | 49,10 | 3,66 |
| DIPONEGORO 2 | 1542,10 | 23,51 | 65,60 |
| SULTAN HASANUDIN | 136,71 | 49,42 | 2,77 |
| AHMAD YANI 2 | 1618,94 | 22,43 | 72,17 |
| AHMAD YANI 1 | 1073,13 | 32,32 | 33,20 |
| BUDI KEMULIAAN | 995,62 | 34,21 | 29,10 |
| SSQ 1 | 1761,05 | 25,29 | 69,64 |
| DIPONEGORO 1 | 880,55 | 36,69 | 24,00 |
| CEMPEDAK | 1339,21 | 30,84 | 43,43 |
| PATIMURA | 1395,90 | 30,41 | 45,91 |
| BAHTERA 3 | 908,03 | 36,02 | 25,21 |
| BAHTERA 2 | 1532,84 | 26,96 | 56,86 |
| BAHTERA 1 | 1532,84 | 23,77 | 64,48 |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 881,07 | 36,55 | 24,11 |
| PROF M YAMIN | 2179,72 | 15,37 | 141,81 |
| SYEH UMAR | 1822,53 | 19,38 | 94,04 |
| HUSNI TAMRIN 3 | 476,33 | 44,55 | 10,69 |
| RATU SIMA 2 | 1431,70 | 25,55 | 56,03 |
| HUSNI TAMRIN 1 | 173,00 | 49,22 | 3,51 |
| HUSNI TAMRIN 2 | 175,00 | 49,28 | 3,55 |
| CUT NYAK DIEN 1 | 1547,21 | 23,99 | 64,50 |
| WAN AMIR 1 | 1043,03 | 33,26 | 31,36 |
| WAN AMIR 2 | 684,23 | 40,68 | 16,82 |
| RATU SIMA 1 | 1533,34 | 26,89 | 57,02 |
| PARIT SADAK 2 | 346,50 | 46,23 | 7,50 |
| PARIT SADAK 1 | 785,00 | 38,62 | 20,33 |
| PARIT SADAK 3 | 170,00 | 49,10 | 3,46 |
| GATOT SUBROTO 2 | 496,50 | 43,96 | 11,29 |
| GATOT SUBROTO 1 | 1480,56 | 24,54 | 60,34 |
| SOEKARNO HATTA 5 | 1734,38 | 24,41 | 71,06 |
| SOEKARNO HATTA 4 | 1734,38 | 24,41 | 71,06 |
| SOEKARNO HATTA 3 | 1257,76 | 31,66 | 39,72 |
| SOEKARNO HATTA 8 | 1087,50 | 33,29 | 32,67 |
| SOEKARNO HATTA 7 | 981,44 | 34,78 | 28,22 |
| SOEKARNO HATTA 6 | 1367,88 | 31,36 | 43,61 |
| TUANKU TAMBUSAI | 561,06 | 43,56 | 12,88 |
| GATOT SUBROTO 3 | 504,50 | 44,30 | 11,39 |
| GATOT SUBROTO 4 | 504,50 | 44,30 | 11,39 |
| GATOT SUBROTO 5 | 414,50 | 45,50 | 9,11 |
| SOEKARNO HATTA 10 | 95,00 | 49,72 | 1,91 |
| SOEKARNO HATTA 9 | 152,50 | 49,45 | 3,08 |
| CUT NYAK DIEN 2 | 1322,51 | 30,20 | 43,80 |
| CUT NYAK DIEN 3 | 681,51 | 40,14 | 16,98 |
| CUT NYAK DIEN 4 | 694,01 | 39,90 | 17,39 |

Lampiran  8 Validasi Ruas

| Nama Jalan | Volume (Visum) | Volume (TC) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| AHMAD YANI 1 | 761 | 814 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 1 | 1105 | 920 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 2 | 841 | 536 | H0 DITERIMA |
| AHMAD YANI 2 | 726 | 440 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 1 | 751 | 640 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 1 | 494 | 569 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 2 | 986 | 814 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 2 | 861 | 742 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 3 | 392 | 443 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 3 | 829 | 660 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 4 | 520 | 617 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 4 | 846 | 754 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 5 | 396 | 487 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 5 | 588 | 517 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 6 | 341 | 472 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 6 | 588 | 665 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 7 | 308 | 468 | H0 DITERIMA |
| ARIFIN AHMAD 7 | 503 | 591 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 1 | 617 | 711 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 1 | 979 | 924 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 2 | 617 | 740 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 2 | 979 | 957 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 3 | 854 | 752 | H0 DITERIMA |
| BAHTERA 3 | 516 | 618 | H0 DITERIMA |
| BANGUN SARI | 479 | 454 | H0 DITERIMA |
| BUDI KEMULIAAN | 826 | 650 | H0 DITERIMA |
| BUDI KEMULIAAN | 1013 | 743 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 1 | 1402 | 1317 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 1 | 791 | 1010 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 2 | 1065 | 1113 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 2 | 1365 | 1231 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 3 | 616 | 825 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 3 | 761 | 855 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 4 | 440 | 546 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 5 | 523 | 533 | H0 DITERIMA |
| BUKIT DATUK 5 | 339 | 519 | H0 DITERIMA |
| BUMI AYU | 362 | 387 | H0 DITERIMA |
| BUMI AYU | 311 | 369 | H0 DITERIMA |
| CEMPEDAK | 550 | 509 | H0 DITERIMA |
| CEMPEDAK | 960 | 730 | H0 DITERIMA |
| CUT NYAK DIEN 1 | 1277 | 1004 | H0 DITERIMA |
| DATUK LAKSAMANA 1 | 747 | 938 | H0 DITERIMA |
| DATUK LAKSAMANA 2 | 774 | 956 | H0 DITERIMA |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 938 | 854 | H0 DITERIMA |
| DATUK LAKSAMANA 3 | 617 | 606 | H0 DITERIMA |
| DIPONEGORO 1 | 730 | 672,25 | H0 DITERIMA |
| DIPONEGORO 2 | 574 | 432 | H0 DITERIMA |
| DIPONEGORO 2 | 449 | 519,65 | H0 DITERIMA |
| GATOT SUBROTO 1 | 937 | 714 | H0 DITERIMA |
| GATOT SUBROTO 2 | 515 | 687 | H0 DITERIMA |
| GATOT SUBROTO 2 | 325 | 499 | H0 DITERIMA |
| GATOT SUBROTO 3 | 441 | 673 | H0 DITERIMA |
| GATOT SUBROTO 4 | 441 | 502 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 1 | 439 | 389 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 1 | 218 | 310 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 2 | 411 | 454 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 2 | 451 | 509 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 3 | 473 | 564 | H0 DITERIMA |
| HUSNI TAMRIN 3 | 497 | 531 | H0 DITERIMA |
| IMAM MUNANDAR | 110 | 217 | H0 DITERIMA |
| IMAM MUNANDAR | 492 | 338 | H0 DITERIMA |
| KUSUMA 1 | 530 | 455 | H0 DITERIMA |
| KUSUMA 1 | 644 | 478 | H0 DITERIMA |
| KUSUMA 2 | 469 | 346 | H0 DITERIMA |
| KUSUMA 2 | 157 | 280 | H0 DITERIMA |
| MAKMUR | 466 | 407 | H0 DITERIMA |
| MUSLIM | 708 | 472 | H0 DITERIMA |
| PARIT SADAK 1 | 475 | 466 | H0 DITERIMA |
| PARIT SADAK 1 | 414 | 492 | H0 DITERIMA |
| PARIT SADAK 2 | 414 | 448 | H0 DITERIMA |
| PARIT SADAK 2 | 444 | 501 | H0 DITERIMA |
| PARIT SADAK 3 | 457 | 502 | H0 DITERIMA |
| PROF M YAMIN | 1032 | 802 | H0 DITERIMA |
| PROF M YAMIN | 483 | 612 | H0 DITERIMA |
| PUTRI TUJUH 2 | 1255 | 1202 | H0 DITERIMA |
| PUTRI TUJUH 2 | 1289 | 1344 | H0 DITERIMA |
| PUTRI TUJUH 3 | 438 | 883 | H0 TIDAK DITERIMA |
| PUTRI TUJUH 3 | 553 | 793 | H0 DITERIMA |
| RATU SIMA 1 | 1222 | 1222 | H0 DITERIMA |
| RATU SIMA 1 | 697 | 1095 | H0 TIDAK DITERIMA |
| RATU SIMA 2 | 769 | 671 | H0 DITERIMA |
| RATU SIMA 2 | 559 | 655 | H0 DITERIMA |
| SIDOREJO | 434 | 328 | H0 DITERIMA |
| SIDOREJO | 741 | 438 | H0 DITERIMA |
| SOEBRANTAS | 373 | 525 | H0 DITERIMA |
| SOEBRANTAS | 522 | 677 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 1 | 1032 | 1370 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 1 | 1679 | 1466 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 10 | 744 | 561 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 10 | 1221 | 521 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 2 | 1187 | 1206 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 2 | 956 | 1272 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 3 | 1195 | 1616 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 3 | 1786 | 1706 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 4 | 843 | 1532 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 4 | 1681 | 1586 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 5 | 843 | 1348 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 5 | 1681 | 1403 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 6 | 1681 | 1363 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 6 | 823 | 1346 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 7 | 848 | 1107 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 7 | 1924 | 1150 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 8 | 865 | 749 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 8 | 1930 | 797 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 9 | 759 | 570 | H0 DITERIMA |
| SOEKARNO HATTA 9 | 1427 | 648 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SSQ 1 | 1492 | 1261 | H0 DITERIMA |
| SSQ 1 | 1170 | 1148 | H0 DITERIMA |
| SSQ 2 | 1760 | 1412 | H0 DITERIMA |
| SSQ 2 | 1747 | 1422 | H0 DITERIMA |
| SSQ 3 | 877 | 791 | H0 DITERIMA |
| SSQ 3 | 947 | 856 | H0 DITERIMA |
| SUDIRMAN 1 | 164 | 533 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SUDIRMAN 1 | 164 | 472 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SUDIRMAN 2 | 849 | 882 | H0 DITERIMA |
| SUDIRMAN 2 | 540 | 853 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SUDIRMAN 3 | 327 | 646 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SUDIRMAN 3 | 167 | 853 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SULTAN HASANUDIN | 157 | 1063 | H0 TIDAK DITERIMA |
| SYEH UMAR | 1175 | 864 | H0 DITERIMA |
| SYEH UMAR | 513 | 636 | H0 DITERIMA |